Приложение к Решению

Совета депутатов Вязовского сельсовета

Ташлинского района

от 14.02.2014  № 25/94-рс

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЯЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 1

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик: Администрация МО Вязовский сельсовет

Контракт: № 2013.178543 от 18.10.2013

Исполнитель: ООО «ОРСКГЕОКАД»

Шифр: ОГК-292-ТО-ГП-ПЗиЗ-2013

Орск ● 2014

ООО «ОРСКГЕОКАД»

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| ТОМ 1 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |
| --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |
| ТОМ 2 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Материалы по обоснованию» (Том 1), «Положение о территориальном планировании» (Том 2).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена авторским коллективом предприятия градостроительного проектирования:

| Директор | Орехов В.А. |
| --- | --- |
| Директор УГП | Андреева Н.В. |
| Специалист по инженерному обеспечению территорий | Шеховцов П.А. |
| Главный градостроитель проекта | Пономарев М.А. |
| Градостроитель проекта | Десятерик А.В. |
| Нормоконтролер и технолог | Кузакова Т.Ю. |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:

А. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Материалы по обоснованию

- Том 2. Положение о территориальном планировании

Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Материалы по обоснованию

- Том 2. Положение о территориальном планировании

Содержание 1 тома (часть А)

ВВЕДЕНИЕ	7

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ	9

1.1	Краткая историческая справка	12

2 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	13

3 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.	20

3.1 Особенности экономико-географического положения	20

3.2 Природные условия и ресурсы территории	22

3.2.1 Климат	22

3.2.2 Гидрология	22

3.2.3 Геоморфология	23

3.2.4 Почвы	24

3.2.5 Растительный и животный мир	24

3.3 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	25

3.4 ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	32

3.5 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	35

3.6 ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	36

3.6.1 Территория муниципального образования	36

3.6.2 Территориальные ресурсы	39

3.7 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ	41

3.7.1 Хозяйственный комплекс и предпосылки развития. Экономический потенциал.	41

3.7.2 Демографическая ситуация. Прогноз численности населения.	49

3.7.3 Жилищный фонд и жилищное строительство	55

3.7.4 Социальная сфера. Проблемы и направления развития	61

Образование	61

Культурно-просветительные учреждения	62

Спортивные учреждения	62

Учреждения здравоохранения	63

Предприятия общественного питания и торговли	64

Кладбища	65

Пожарная охрана	65

Вывод:	69

3.8 ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	71

3.8.1 Анализ ранее разработанной проектной документации поселения.	71

3.8.2 Современная градостроительная ситуация.	74

3.8.3 Концепция территориального развития (предложения по территориальному планированию)	77

3.8.4 Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения	80

3.9 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	95

3.10 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И  ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	98

3.11 ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА	100

3.11.1 Водоснабжение	100

3.11.2  Водоотведение	104

3.11.3  Электроснабжение	107

3.11.4 Газоснабжение	108

3.11.5 Санитарная очистка	109

3.12 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	113

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	120

4.1 Объекты в экономической сфере	120

4.2 Объекты социальной сферы	121

4.3 Объекты транспортной инфраструктуры	123

4.4 Объекты инженерной инфраструктуры	123

4.5 Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	126

5.  Сведения о планируемых объектах федерального и регионального значения, местного значения муниципального района (утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, утвержденные документом территориального планирования муниципального района).	127

6 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	128

Чрезвычайные ситуации природного характера	128

Чрезвычайные ситуации техногенного характера	129

Обеспечение пожарной безопасности.	131

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов и цели их планируемого использования.	134

1ТОМ. Часть Б (графические материалы)

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ КАРТЫ | МАСШТАБ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карт зон с особыми условиями использования территорий и территорий, подверженных риску возникновения ЧС (комплексная оценка территории) |  |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования «Вязовский сельсовет» является документом территориального планирования, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ.

Генеральный план разработан Предприятием градостроительного проектирования ООО «Орскгеокад» по заказу администрации МО Вязовский сельсовет.

Основными причинами, определившими необходимость разработки генерального плана муниципального образования Вязовский сельсовет являются:

- отсутствие документов территориального планирования на долгосрочный период;

- введение в действие закона Оренбургской области от 29 августа 2008 года «об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав»;

- введение закона Оренбургской области от 16 февраля 2005г. № N 1916/353-III-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Ташлинский район Оренбургской области»;

- изменение земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации;

- новые требования Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, связанные с территориальным планированием, градостроительным зонированием территории, подготовкой документации по планировке территории, ведением информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- необходимость изыскания резервных территорий для развития поселения;

- необходимость размещения новых и развитие существующих объектов инфраструктуры бизнеса, потребительского рынка (магазины смешанных товаров, оптовые и мелкорозничные ярмарки и т.д.), культурно-досуговых центров.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- расчетный срок  до 2033 года;

- период градостроительного прогноза до 2053 года.

Генеральный план выполнен с использованием данных и обоснований, представленных в следующих работах:

- Схема территориального планирования Оренбургской области, выполненная  ФГУП РосНИПИУрбанистики г. Санкт-Петербурга;

- Схема территориального планирования МО Ташлинский район Оренбургской области;

- Информация с официального сайта Ташлинского района;

- Карта установленных границ муниципального образования Ташлинский район Оренбургской области, 2004г;

- Карта границ МО Вязовский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области;

- Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года;

- Стратегия развития Ташлинского района до 2020 года и на период до 2030 года;

- Инвестиционный паспорт Ташлинского района;

- Прогноз социально-экономического развития МО Вязовский сельсовет на 2013-2015 годы;

- Государственный доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке и состоянии здоровья населения Ташлинского района в 2010 году;

- Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Оренбургской области в 2011 году;

- Паспорт безопасности МО Ташлинский район;

- Сведения о современном состоянии поселения, предоставленные администрацией Вязовского сельсовета и Ташлинского района;

- Статистические показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы МО.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ

Муниципальное образование Вязовский сельсовет находится в центральной части Ташлинского района.

В состав муниципального образования Вязовский сельсовет Ташлинского района, согласно Закона Оренбургской области от 15 сентября 2008 г. N 2367/495-IV-ОЗ с изменением от 29.09.2009 № 3127/701-IV-ОЗ «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав», входит три населённых пункта: с. Вязовое, с. Чернышовка, с. Шумаево.

Административный центр Вязовского сельсовета -  с. Вязовое.

Численность населения сельсовета по состоянию на 01 января 2013 года составляет 970 человек, в том числе: с. Вязовое – 615 чел, с. Чернышовка – 114 чел, с. Шумаево – 241 чел.

Согласно технического задания границами проектирования являются административные границы МО Вязовский сельсовет. Площадь МО (согласно технического задания) в административных границах –16946 га, площадь населенных пунктов 308 га.

По территории сельсовета с востока на юго-запад протекает река Иртек, которая является юго-западной границей сельсовета.

Основную часть территории сельсовета составляют земли сельскохозяйственного использования.

Рисунок 1-1 Положение поселения в системе Оренбургской области

  - Краткая историческая справка

Территория, которую занимает сейчас Ташлинский район, до Октябрьской социалистической революции входила в состав Уральского казачества, а после революции в состав Илекского района.	С образованием 7 декабря 1934 года Оренбургской области в январе 1935 года территория была выделена в самостоятельную административную единицу -  Ташлинский район.

В 1929-1930 года, когда мелкие крестьянские хозяйства объединялись в коллективы, на территории сельского совета образовались колхозы.

История сельсовета неразрывно связана с историей развития колхоза. С 1929  года 1951 год на территории Вязовского сельсовета  существовало два колхоза: имени 16 партсъезда в селе Вязовом и «Красный борец» в селе Чернышовка. В селе Шумаево  был свой сельсовет и колхоз «Строитель».

В 1951 году в результате компании укрупнения эти колхозы объединились в один – имени Сталина. Такое название он носил десять лет, после был переименован в колхоз имени В.И. Ленина. В 1950-1960 года колхоз имени Ленина находился в числе лидеров районного и областного соревнования.  Затем с 1990 года переименовался в ЗАО имени В.И. Ленина, с 2009 года - ООО «Нива», который действует в настоящее время.

С 1 января 1965 года в связи с образованием Ташлинского района Вязовский сельский Совет был включен в состав Ташлинского района Оренбургской области.

2 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Район участвует в реализации национальных проектов: «Здоровье», «Образование», «Развитие АПК», «Доступное и комфортное жилье гражданам России».

Разработана стратегия социально-экономического развития Ташлинского района до 2020 года и на период до 2030 года.

Разработан инвестиционный паспорт Ташлинского района.

Разработан прогноз социально-экономического развития МО Вязовский сельсовет на 2013-2015 годы;

На территории сельсовета утверждены следующие Муниципальные  программы:

1. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Вязовский сельсовет  на 2014 -2020 годы.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование целевой программы: | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Вязовский сельсовет на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Наименование документов, регламентирующих разработку целевой программы | Федеральный закон от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| Разработчик целевой программы | Администрация муниципального образования Вязовский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Вязовский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области. |
| Цель Программы | - создание условий для укрепления здоровья населения в поселении путем развития спорта и приобщения различных возрастных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; -обеспечение условий для организации и проведения календарных спортивных мероприятий по различным видам спорта для детей и молодежи; -обеспечение условий для организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий для различных слоев населения. |
| Задачи Программы | - повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни; - улучшение качества процесса оздоровления и физического воспитания населения в поселении; - создание условий для активного досуга и укрепления здоровья населения средствами физической культуры и спорта; - формирование у населения устойчивой мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом; - расширение оздоровительной и профилактической работы с детьми, подростками и молодежью; - устойчивое финансовое обеспечение физической культуры и спорта в поселении. |
| Срок реализации Программы | 2014-2020 годы |
| Источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 105 тыс. рублей, в том числе: - на 2014 год – 15 тыс. рублей; -на 2015 год – 15 тыс. рублей; -на 2016 год – 15 тыс. рублей; -на 2017 год – 15 тыс. рублей; -на 2018 год – 15 тыс. рублей; -на 2019 год – 15 тыс. рублей; -на 2020 год – 15 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -увеличение количества детей и подростков, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом; -увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом; - увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий. |
| Целевые индикаторы Программы | -доля граждан в поселении, систематически занимающихся физической культурой и спортом; -увеличение охвата населения физкультурными и спортивными мероприятиями. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Вязовский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области. |

2. Благоустройство территории Вязовского сельсовета на 2014 – 2020 годы.

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Благоустройство территории Вязовского сельсовета на 2013-2020 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Вязовского сельсовета |
| Разработчик Программы | Администрация Вязовского сельсовета. |
| Исполнители Программы: | Администрация Вязовского сельсовета. Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| Цели Программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Вязовский сельсовет» -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Вязовского сельсовета -Совершенствование эстетического вида Вязовского сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Задачи Программы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. -привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территории физических и юридических лиц и повышения их отношения к чистоте и порядку; - организация уличного освещения; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Сроки реализации Программы | 2014–2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2014–2020 годах –1544,1 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета ––1544,1 тыс. рублей в том числе 2014 год - 275,4 тыс. руб.; 2015 год - 219,8 тыс. руб.; 2016 год- 200,9тыс. руб.; 2017 год – 200,9 тыс. руб.; 2018 год – 200,9 тыс. руб.; 2019 год – 200,9 тыс. руб.; 2020 год – 200,9 тыс. руб. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Мероприятия Программы: -Организация уличного освещения. -реконструкция и ремонт различных элементов мест захоронения (кладбищ). -Реконструкция и ремонт ограждений, фасадов, обустройство детских площадок, зон отдыха. -обкос растительности на территории поселения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования; - Улучшение благоустройства муниципального образования «Вязовский сельсовет». -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. -Улучшение состояния территорий муниципального образования «Вязовский сельсовет» - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Вязовский сельсовет» - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - совершенствование эстетического состояния территории; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - предотвращение сокращения зелёных насаждений - увеличение количества высаживаемых деревьев - благоустроенность населенных пунктов поселения. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется администрацией Вязовского сельсовета, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. Администрация Вязовского сельсовета несет ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются администрацией Вязовского сельсовета. |

3. Развитие системы  Гражданской  обороны, пожарной  безопасности, безопасности  на  водных  объектах, защиты  населения  от чрезвычайных  ситуаций  и  снижения  рисков  их  возникновения на  территории  Вязовского  сельского  поселения  на 2014-2020 гг.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Вязовского сельского поселения на 2014 - 2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральные законы от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», N 69-ФЗ от 21.12.1994 г."0 пожарной безопасности", от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» , от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" , постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 №555 «О федеральной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» и Законы Оренбургской области от 21.06.1996 N 228-03 "О пожарной безопасности в Оренбургской области", от 04.07.2005 № 2357/433-III-ОЗ «О защите населения и территорий Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| Разработчики программы | Администрация муниципального образования Вязовский сельсовет |
| Исполнитель программы | Администрация муниципального образования Вязовский сельсовет и учреждения расположенные на территории поселения |
| Цель программы | Цели Программы: - повышение готовности населения к действиям в случаи чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях; предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций; создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности в сельском поселении |
| Задачи программы | обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций совершенствование системы информирования и оповещения населения; совершенствование системы управления в кризисных ситуациях; развитие и совершенствование техническими средствами сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций; -снижение количества пожаров, гибели и травматизма людей, материального ущерба от пожаров; -обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных объектах |
| Этапы и сроки реализации | 2014 - 2020 годы включительно. |
| Объем финансирования из районного бюджета | 420 тыс. рублей, в том числе: 2017 г – 60,0 тыс. рублей, 2014 г. – 60.0 тыс. рублей, 2018 г – 60,0 тыс. рублей, 2015 г. – 60.0 тыс. рублей, 2019 г – 60,0 тыс. рублей, 2016 г. – 60.0 тыс. рублей, 2020 г – 60,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1.проведение обучения населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях 100% 2.снижение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях по сравнению с 2013 годом 3.снижение количеств чрезвычайных ситуаций по сравнению с 2013 годом 4.снижение экономического ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций 5.оснащение сельских территорий противопожарным оборудованием 6.содержание системы оповещения населения 7.обустройство водозаборных пунктов для тушения пожаров в каждом населенном пункте в соответствии с установленными требованиями |
| Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы | Администрация Вязовского сельского поселения, учреждения сельского поселения. |

4. Развитие культуры в муниципальном образовании  Вязовский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2016 годы.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Вязовский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Вязовского сельсовета |
| Разработчик Программы | Администрация Вязовского сельсовета |
| Исполнители Программы | Администрация Вязовского сельсовета Учреждения культуры расположенного на территории сельского поселения |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является сохранение культурного потенциала и культурного наследия поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп, возрастов. Задачи: - создание условий для развития местного традиционного самодеятельного творчества и ремесел; - увеличение числа культурно - досуговых мероприятий и количества посещений библиотеки. - рациональное использование бюджетных средств, поиск новых источников финансирования, переход к стратегии планового увеличения финансирования; - сохранение и развитие материально-технической и информационной инфраструктуры учреждений культуры. - поддержка и сохранение наиболее самобытных коллективов художественного творчества, отдельных исполнителей, одаренных детей; |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы | - доля отремонтированных учреждений составит 60 %; - доля учреждений, обеспеченных музыкальными инструментами и современными техническими средствами составит 50 %, |
| Сроки реализации Программы | Программа рассчитана на 2014 – 2016 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет: 2014 г. – 1320,1 тыс. руб. 2015 г. – 1320,1 тыс. руб. 2016 г. – 1310,1 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет администрации муниципального образования Вязовский сельсовет |
| Ожидаемые результаты | - обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп; - укрепление материально-технической и информационной базы учреждений культуры. - развитие платных услуг населению, повышение их эффективности, привлечение внебюджетных источников финансирования. |

Кроме того возможно участие в районных и областных целевых программах.

В районе действуют следующие программы:

1.  «Развитие системы градорегулирования МО Ташлинский район», по которой ведется подготовка генерального плана и правил землепользования и застройки;

2. "Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании Ташлинский район Оренбургской области в 2012 - 2015 годах";

3. "Обеспечение населения муниципального образования Ташлинский район питьевой водой на 2012 - 2016 годы";

4. «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ташлинский район» на 2013- 2020 годы»;

5. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ташлинского района в 2012 - 2016 годах".

6. Программа «Обеспечение населения МО Ташлинский район питьевой водой».

3 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

3.1 Особенности экономико-географического положения

Муниципальное образование Вязовский сельсовет находится в центральной части Ташлинского района Оренбургской области.

На севере сельсовет граничит с Благодарновским сельсоветом Ташлинского района; на северо-западе с Калининским сельсоветом Ташлинского района; на западе с Ташлинским сельсоветом Ташлинского района; на юго-западе с Болдыревским сельсоветом Ташлинского района; на юге и юго-востоке с Яснополянским сельсоветом Ташлинского района; на востоке с Придолинным сельсоветом Ташлинского района.

В состав муниципального образования Вязовский сельсовет Ташлинского района, согласно Закона Оренбургской области от 15 сентября 2008 г. N 2367/495-IV-ОЗ с изменением от 29.09.2009 № 3127/701-IV-ОЗ «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав», входит три населённых пункта: с. Вязовое, с. Чернышовка, с. Шумаево.

Административный центр Вязовского сельсовета - с. Вязовое, расположен в северо-восточной части муниципального образования. Населенные пункты сельсовета расположены вблизи от районного центра Ташлинского района и находятся на расстоянии от 9 до 20 километров. с.Вязовое находится в 20 км по автомобильным дорогам регионального значения от районного центра – с. Ташла и в 200 км от областного центра г. Оренбург.

Села Чернышовка и Шумаево расположены юго-западнее административного центра МО на расстоянии 4 и 11 км соответственно, по автомобильным дорогам регионального (межмуниципального значения).

Система расселения сельсовета обусловлена историческими и природными факторами – формирование казачества на реке Яик и освоение благоприятных территорий для ведения сельского хозяйства в поймах рек. Населенные пункты сельсовета тяготеют к гидрографической сети района и расположены в пойме реки Иртек.

По территории сельсовета проходят следующие дороги регионального значения: Илек–Ташла–Соболево, подъезд к с. Болдырево от а/д Илек–Ташла–Соболево, подъезд к пос. Криницы от а/д Илек–Ташла–Соболево, подъезд к с. Шумаево от а/д Илек–Ташла–Соболево.

3.2 Природные условия и ресурсы территории

3.2.1 Климат

Климат района резко-континентальный с суровой холодной зимой, жарким сухим летом, быстрым переходом от зимы к лету, коротким и неустойчивым весенним периодом.

В течение весенне-летнего сезона наблюдается сухость воздуха, интенсивность испарения, большое количество солнечных дней.

Максимальная температура июня доходит до +39о С; минимальная температура января -42о С, средняя годовая температура равна + 3,6 градусов. Среднегодовая сумма осадков колеблется от 350 до 400 мм, большая часть которых приходится на теплое время. Среднее многолетнее количество осадков в течение года от 20 до 43 мм в месяц.

Среднемесячная температура поверхности почвы в теплый период колеблется от 4° до 27°.Среднегодовая температура поверхности почвы равна 6о. Максимальная глубина промерзания составляет - 161-176см. Наблюдается большая сухость воздуха в теплый период года при значительных ветрах.

Преобладающее направление ветра – северное в теплый период и северное и юго-восточное направления – в зимний период, среднегодовая скорость ветра 2,5 м/сек.

Среднегодовая относительная влажность составляет 65 %.

Неблагополучным климатическим фактором в летний период следует считать суховеи – горячие ветры, дующие из полупустыни и пустыни Средней Азии, реже – ураганные ветры, ливневые дожди с градом.

3.2.2 Гидрология

Основной  рекой сельсовета  является – Иртек. Река пересекает сельсовет с севера-востока на юго-запад и проходит по южной границе. Ширина русла реки 15-20 м., глубина до 2 метров. Правыми притоками реки, протекающими по территории сельсовета, являются река Прокуронка, ручей Кривой Вязовый, который протекает по территории села Вязовое и делит его на две части. Севернее, вблизи с. Вязовое расположен пруд на ручье Кривой Вязовый.

Реки района входящие в перечень водных объектов, подлежащих региональному государственному контролю и надзору за использованием и охраной, согласно Постановлению правительства Оренбургской области № 300-п от 30.07.2008г. представлены в следующей таблице:

Таблица 3.2.2-1 Перечень рек протекающих по Вязовскому сельсовету Ташлинского района.

| № п/п | Наименование водотока | Наименование водотока притоком которого являются | Порядок притока основной реки | Протяженность, км | Приток длиной менее 10 км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. | Общая протяженность, км |
| 1. | Р. Иртек | р. Урал | 1 | 134 | 10 | 30 |
| 2. | Р. Прокуронка | р. Иртек | 2 | 14 | 1 | 1 |
| 3. | Руч. Кривой Вязовый | р. Иртек | 2 | 13 | 2 | 11 |

На территории сельсовета имеются многочисленные лощины, являющиеся временными водотоками для талых вод и атмосферных осадков.

3.2.3 Геоморфология

Территория сельсовета расположена в центральной плоскоравнинной полосе, которая занимает большую часть Ташлинского района. Полоса образована мощными отложениями неогенового периода (неогеновые глины и суглинки) и имеет отметки от 70 до 200 м. Все эта равнина, за исключением долин небольших рек и балок, занята пашней.

3.2.4 Почвы

Основную часть сельсовета образуют преимущественно черноземы южные и черноземы южные карбонатные. Лишь поймы рек занимают аллювиальные почвы.

3.2.5 Растительный и животный мир

Ташлинский район целиком лежит в подзоне типичных степей.

Основу растительного покрова района до земледельческого освоения его территории составляли типчаково-ковыльные и разнотравно-злаковые степи с зарослями степных кустарников. В настоящее время естественная растительность сохранилась преимущественно по долинам рек, оврагам, балкам и лесным урочищам. Лесистость сельсовета составляет около 8%.

Среди млекопитающих наиболее многочисленный отряд грызунов. Представлены животные отрядов зайцеобразных, насекомоядных. Среди хищных типичны лисица обыкновенная, барсук, хорёк степной, ласка.

Из птиц наиболее характерны жаворонок полевой, сова ушастая,  перепел, куропатка.

3.3 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; (в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана  выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

- охранные зоны (объектов электроснабжения);

- территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

- территории зон санитарной охранной водозаборных сооружений;

- территории  водоохранных зон;

Границы указанных территорий и зон нанесены на карты в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местными нормативными актами.

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия не определены и должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Также (в границах населенного пункта) показаны затапливаемые территории во время весеннего паводка, по данным администрации сельсовета.

Санитарно-защитные, охранные зоны  предприятий, сооружений и иных объектов

К зонам с особыми условиями использования территории относятся санитарно-защитные зоны предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Санитарно-защитная зоны объектов, выявленных на территории района установлены в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Таблица 3.3-1 СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов выявленных на территории МО Вязовский сельсовет.

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны, метров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скотомогильники с захоронениями в ямах | I | 1000 |
| 1. | Скотомогильники с биологическими камерами (ямы Беккери) | II | 500 |
| 2. | Участок компостирования ТБО | II | 500 |
| 3. | Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники | III | 300 |
| 4. | Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов | III | 300 |
| 5. | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов | IV | 100 |
| 6. | Склады ГСМ | IV | 100 |
| 7. | Участки хранения и перегрузки сена, соломы | V | 50 |
| 8. | Сельские кладбища | V | 50 |

В результате комплексной оценки выяснилось, что в санитарно-защитную зону свалок и объектов агропромышленного комплекса попадают жилые зоны и объекты питьевого водоснабжения во всех населенных пунктах.

Проектом предлагается упорядочивание производственных территорий с организацией СЗЗ.

Необходимо выявление несанкционированных мест складирования отходов, проведение работ по их ликвидации и рекультивации почвы. Полигоны ТБО должны отвечать современным стандартам и нормативам в соответствии с СП 2.1.7.1038-01«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Устройство скотомогильников должно соответствовать ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Водоохранные зоны водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры водоохранных зон для всех водных объектов района. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы рек и ручьев установлена в размере 50 метров.

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на картах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Таблица 3.3-2 Водоохранные зоны рек МО Вязовский сельсовет Ташлинского района.

| № п/п | Наименование водотока | Протяженность, км | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Иртек | 134 | 200 |
| 2 | р. Прокуронка | 14 | 100 |
| 3 | Руч. Кривой Вязовый | 13 | 100 |

Охранные зоны объектов водоснабжения

Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от14 марта 2002 г.№10.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Вязовского сельсовета являются артезианские скважины, расположенные в пределах населенных пунктов.

Согласно Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг скважин питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м; II и III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными, данные по ним отсутствуют.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В границах ЗСО подземных водозаборов, водопроводных сооружений и водоводов запрещается:

а)    применение удобрений и ядохимикатов;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

В результате комплексной оценки территории выяснилось, что не соблюдается режимы зон санитарной охрны источников водоснабжения. Водозаборы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов расположены в вблизи производственных объектов и попадают в их санитарно-защитную зону.

Проектом планируется организовать 1 пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м, также требуется разработка и установление зон 2-го, 3-го пояса.

В случае отсутствия возможности организации зон санитарной охраны, необходимо проведение мероприятий для обнаружения подземных источников водоснабжения и организации водозаборов, отвечающих требованиям действующего законодательства. Существующие водозаборы на которых невозможно обеспечить режим охрны источников водоснабжения предлагается использовать как технические (не использовать для питьевого водоснабжения).

Охранные зоны объектов электроснабжения

Охранные зоны объектов электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон").

По территории сельсовета проходят ЛЭП 110 кВ и ниже.

На картах-схемах Генерального плана отображены охранные зоны высоковольтных линий электропередач, в соответствии с «Правилами  установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», от 24 февраля 2009 г. № 160, в размере:

ВЛ 110 кВ — 20 м;

ВЛ 35 кВ – 15 м;

ВЛ 10 кВ — 10 м.

В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Зоны затопления, подтопления

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В границах населенного пункта показаны предполагаемые зоны затопления территории во время весеннего паводка (по данным администрации сельсовета); другие данные по зонам затопления, подтопления отсутствуют.

По данным администрации сельсовета в предполагаемую зону затопления попадает один дом в с. Шумаево, ул. Центральная 10.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются (согласно Водного Кодекса Российской Федерации):

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

3.4 ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории Ташлинского района располагается 145 памятников археологии; из них 15 памятников  археологии находятся на территории Вязовского сельсовета. Археологическое наследие района представлено памятниками, датирующимися от IV тыс. до н.э.

Таблица 3.4-1 Сводный список памятников археологии Вязовского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области, с учетом вновь выявленных.

| № | Название памятника | Местоположение | Датировка | Документ о принятии на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курганный могильник 1 | с. Вязовое, 2,5 км к СЗ от села | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2001 г.) |
|  | Одиночный курган 1 (Одиночный курган 1 у 2 отделения с-за им. Магнитостроя) | п. Солнечный, на ЮВ окраине поселка | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС Решение исполнительного комитета Оренбургского областного Совета народных депутатов № 158 от 02.07.1991 г. |
|  | Одиночный курган 2 (Одиночный курган 2 у 2 отделения с-за им. Магнитостроя) | п. Солнечный, в 2 км к ВСВ от поселка (по РИК ООСНД № 158 от 02.07.1991 г. в 32 км к ВСВ от поселка) | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС Решение исполнительного комитета Оренбургского областного Совета народных депутатов № 158 от 02.07.1991 г. |
|  | Курганный могильник 3 (Курганный могильник 3 у 2 отделения с-за им. Магнитостроя) | п. Солнечный, в 2,6 км к ВСВ от поселка | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС Решение исполнительного комитета Оренбургского областного Совета народных депутатов № 158 от 02.07.1991 г. |
|  | Курганный могильник 4 | п. Солнечный, в 4,8 км к ВСВ от поселка | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |
|  | Одиночный курган | с. Чернышовка, 3,5 км к ЮЮЗ от села | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2001 г.) |
|  | Курганный могильник 1 | с. Чернышовка, 2,2 км к СВ от села | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2007 г. – приказ № 250 от 19.07.2007 г.) |
|  | Курганный могильник 2 | с. Чернышовка, в 2,5 км к ЮЗ от села | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.) |
|  | Курганный могильник 3 | с. Чернышовка, 3 км к ЮЮЗ от села | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2001 г.) |
|  | Одиночный курган | с. Шумаево, в 4 км к Ю от села, на лев. берегу р.Иртек, которая протекает в 4,4 км к С | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2000 г.) |
|  | Одиночный курган 2 | с. Шумаево, 1 км к ЮЮЗ от села | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2001 г.) |
|  | I Шумаевский курганный могильник | с. Шумаево, в 0,8 км южнее села (по РИК ООСНД № 158 от 02.07.1991 г. – в 0,5 км к югу от села) | неизвестна | Решение исполнительного комитета Оренбургского областного Совета народных депутатов № 158 от 02.07.1991 г. |
|  | II Шумаевский курганный могильник | с. Шумаево, в 2 км к В от села | неизвестна | Решение исполнительного комитета Оренбургского областного Совета народных депутатов № 158 от 02.07.1991 г. |
|  | Курганный могильник 3 | с. Шумаево, в 4,5 км к ЮЮЗ от села, на лев. берегу р. Иртек, которая протекает в 4 км к ССЗ | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2000 г.) |
|  | Курганный могильник 4 | с. Шумаево, 4,2 км к ЮЗ от села | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2001 г.) |

*На картах памятники археологии нанесены условно и не отражают их реального расположения на местности.

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия не определены и должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

До определения границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон, все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия, градостроительная документация по размещению объектов капитального строительства, подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области. В целях сохранения памятников археологии от разрушения, в ходе хозяйственной деятельности в соответствии со статьями 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению являются объектами историко-культурной экспертизы».

- Схемой территориального планирования Оренбургской области предусматривается:

- На первую очередь в 2011-2015 гг.

- - Инвентаризация, мониторинг и составление точных карт объектов археологического наследия Ташлинского района;

- - Научное изучение и проведение охранных раскопок памятников археологии на территории Оренбургской области;

- - Изучение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Оренбургской области;

- - Проведение инвентаризации и паспортизации объектов культурного наследия в сельских поселениях Оренбургской области с последующей регистрацией в едином государственном реестре;

- - Отнесение земельных участков, на которых расположены памятники истории и культуры, к землям историко-культурного назначения;

- - Разработка программы «Культура Оренбуржья» на период до 2015 г.;

- - Обеспечение сохранения музейных фондов области;

- - Отнесение земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), к землям историко-культурного назначения.

- На расчетный срок (до 2030 г.):

- - Научное изучение и проведение охранных раскопок памятников археологии на территории Оренбургской области;

- - Проведение инвентаризации и паспортизации объектов культурного наследия в сельских поселениях Оренбургской области с последующей регистрацией в едином государственном реестре;

- - Отнесение земельных участков, на которых расположены памятники истории и культуры, к землям историко-культурного назначения;

- - Разработка программы «Культура Оренбуржья» на период после 2015 года;

- -Изучение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Оренбургской области;

- - Разработка проектов реставрации и производство противоаварийных работ в отношении объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области;

- - Обеспечение сохранения музейных фондов области;

- - Отнесение земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), к землям историко-культурного назначения.

- Относительно объектов культурного наследия на территории муниципального образования Вязовский сельсовет необходимо проведение следующих мероприятий:

- разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах таких зон; при разработке градостроительной документации территории муниципального образования Вязовский сельсовет, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

3.5 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории Вязовского сельсовета утвержденные особо охраняемые природные территорий отсутствуют.

3.6 ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.6.1 Территория муниципального образования

Муниципальное образование Вязовский сельсовет находится в центральной части Ташлинского района.

Согласно технического задания границами проектирования являются административные границы МО Вязовский сельсовет. Площадь МО (согласно технического задания) в административных границах –16946 га, площадь населенных пунктов 308 га.

Лесистость сельсовета составляет около 8%, основную часть зеленых насаждений составляют разделительные лесополосы на полях сельскохозяйственного назначения и лесополосы вдоль дорог. Площадь земель лесного фонда на территории Вязовского сельсовета (по данным Министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области), Ташлинского лесничества – 11 га и леса, ранее находившихся во владении ЗАО им. В.И. Ленина - 20 га.

Таблица 3.6.1-1 Характеристика земельного фонда сельсовета по прогнозу социально-экономического развития МО.

| Показатели | Ед. изм. | 2011 факт | 2012 оценка | 2013 план | 2014 прогноз | 2015 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь территории с/с | Га | 16946 | 16946 | 16946 | 16946 | 16945 |
| В т.ч. 1.Муниципальные земли | Га |  |  |  |  |  |
| Из них: 1.1.земли сельхозназначения | га | 2398 | 2398 | 2398 | 2398 | 2398 |
| 1.1.1.земли фонда перераспределения | Га | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| - в т.ч. в аренде |  | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 |
| 1.1.2.земли муниципальные с/х назначен. | Га | 2398 | 2398 | 2398 | 2398 | 2398 |
| - в т.ч. в аренде | Га | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| 1.2. земли поселений | Га | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| - в т.ч. в аренде | Га | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
| 2. Долевая (паевая)земля | Га | 12890 | 12890 | 12890 | 12890 | 12890 |
| - в т.ч. в собственности КФХ, ЛПХ |  | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
| - прошедшая межевание границ | Га | 6906 | 6906 | 6906 | 6906 | 6906 |
| 3. Земли промышленности, транспорта и связи | Га | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 4. Земли лесного фонда | Га | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 5. Земли водного фонда | Га | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6. Земли запаса | Га | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 |

Площадь МО Вязовский сельсовет в установленных границах по картографическим измерениям в программе МапИнфо составляет 16722 га (100%), из них:

- площадь селитебной территории населенных пунктов (жилые, общественно-деловые, рекреационные) – 143 (менее 1 %), в том числе:

- с. Вязовое – 98 га,

- с. Шумаево – 22 га,

- с. Чернышовка – 23 га;

- площадь производственных территорий (фермы КРС, МТМ…) - 130 га (менее 1 %), в том числе:

- с. Вязовое – 72 га,

- с. Шумаево – 48 га,

- с. Чернышовка – 10 га;

- площадь облесенных территорий МО – 1358 га (8%);

- территории сельскохозяйственного использования (поля, пашни, луга и пр.) – 15091 га (90%).

Численность населения сельсовета по состоянию на 01 января 2013 года составляет 970 человек.

Плотность населения 4,2 человек на 1 кв. километр.

Рисунок 3.6.1-1 Комплексная оценка территории МО Вязовский сельсовет

3.6.2 Территориальные ресурсы

Для выявления территориальных ресурсов для развития муниципального образования проведён анализ по ряду факторов, влияющих на направление развития поселения:

- природно-экологические, санитарно-гигиенические;

- особенности инженерного обустройства;

- характер современного использования территории;

- размещение и состояние жилищного фонда, общественных и производственных объектов;

- социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития муниципального образования. Оценивались как территории населённых пунктов, так и к ним прилегающие.

В представленном генеральном плане даны предложения по  упорядочению существующей планировочной структуры сельских территорий и функциональному зонированию на долгосрочную  перспективу  развития  муниципального образования,  исходя  из  его территориальных ресурсов, с учётом зон негативного воздействия и роста численности  населения.

В результате проведённой комплексной оценки выявлены наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, новых производственных объектов, а также территории, пригодные для организации рекреационных зон.

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

Основным ресурсом (главным потенциалом) сельсовета, определяющим его развитие, является земля, в составе которой сельскохозяйственные земли составляют около 97%.

Почвы главным образом черноземно-южные, среднемощные, среднесуглинистые, в основном пригодные для сельскохозяйственного производства.

Проектом предлагается установление границ населенных пунктов с включением селитебных территорий с учетом развития; и производственных территорий объектов агропромышленного комплекса с учетом их развития.

Проектом предлагается выделить в границах муниципального образования четыре функциональные зоны:

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения (территории скотомогильников и участков компостирования ТБО, с учетом организации санитарно-защитных зон);

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования.

В границах населенного пункта предлагается выделить шесть функциональных зон:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- производственная;

- сельскохозяйственного использования;

- рекреационного назначения;

- специального назначения.

3.7 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

3.7.1 Хозяйственный комплекс и предпосылки развития. Экономический потенциал.

Основными направлениями социально-экономического развития района являются:

- реализация социальной политики, повышение уровня жизни населения;

- реализация Национальных проектов, федеральных, областных и муниципальных программ, направленных на социально-экономическое развитие района;

- модернизация перерабатывающей промышленности, создание условий для привлечения инвестиций;

- реформирование жилищно-коммунального хозяйства района, создание коммерческих предприятий по содержанию и обслуживанию коммунального хозяйства;

- формирование экономических условий для преодоления убыточности сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышения доходности хозяйств;

- внедрение в сельскохозяйственное производство современных высокоэффективных технологий производства зерновых культур, подсолнечника, производства и заготовки кормов, увеличение площадей под озимыми культурами, кукурузы на зерно.

Сегодня каждое муниципальное образование во многом самостоятельно несет ответственность за свое комплексное социально-экономическое состояние, имидж и перспективы развития.

Изменение содержания местного самоуправления в связи с принятием 6 октября 2003 года Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закрепляющего возможность под свою ответственность решения населением соответствующей территории местных вопросов, стало основанием для самостоятельной разработки и реализации муниципальной стратегии.

Следовательно, сегодня подотчетные населению органы местного самоуправления получили право формулировать долгосрочные и среднесрочные цели местного развития и определять способы их достижения.

Основу экономического потенциала поселения составляет агропромышленный комплекс. Специализация сельскохозяйственного производства сельсовета основана на производстве зерна, мяса, молока.

Основными документами, определяющим развитие района является прогноз социально-экономического развития на 3-х летний период и утвержденный бюджет муниципального образования на 3-х летний период.

Данные документы принимаются в соответствии с приоритетными национальными проектами:

- Развитие агропромышленного комплекса;

- Здоровье;

- Образование;

- Доступное и комфортное жилье – гражданам России.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс является крупнейшим сектором экономики района, от эффективной работы которого во многом зависит стабильность экономической, социальной и политической ситуации в районе. На 01.07.2011 года на территории района действовали 13 коллективных хозяйств  (3 - ЗАО, 10 - ООО), 148 крестьянских (фермерских) хозяйства, 25 малых, 6 средних сельхозпредприятий, сельхозпродукция производилась в 9100 хозяйствах населения.

Главным ресурсом Вязовского сельсовета являются его плодородные почвы. Агроклиматические условия благоприятны для зерноводческого земледелия, включая выращивание озимых и яровых культур, мясного скотоводства, овцеводства, козоводства и свиноводства. Производство зерна и животноводческой продукции – основная отрасль сельсовета.

Из сельхозпредприятий на территории муниципального образования действует ООО «Нива» основной вид деятельности - животноводство и растениеводство. Так же функционирует КФХ «Скорпион». Согласно прогноза социально-экономического развития в настоящее время в сельсовете числится 180 ЛПХ.

ООО «Нива»  является основным сектором экономики муниципального образования. Одним из основных направлений реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» является развитие животноводства, стимулирование развития малых форм  хозяйствования. Производство зерна и животноводческой продукции – основная отрасль.

Таблица 3.7.1-1 Основные показатели развития сельского хозяйства, согласно прогноза социально-экономического развития МО Вязовский сельсовет на 2013-2015 годы

| Показатели | Ед. изм. | 2011 факт | 2012 оценка | 2013 план | 2014 прогноз | 2015 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 1. Площадь посевных земель | Га | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
| 2. Поголовье скота - всего |  | 1185 |  |  |  |  |
| - КРС | Гол. | 1138 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 |
| - свиней | Гол. |  |  |  |  |  |
| - овец и коз | Гол. |  |  |  |  |  |
| - лошадей | Гол. | 47 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| 3. Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | Т.руб. | 116206 | 127506 | 138291 | 149363 | 159966 |
| Показатели | Ед. изм. | 2011 факт | 2012 оценка | 2013 план | 2014 прогноз | 2015 прогноз |
| В том числе: -Продукция сельхозпредприятий | Т.руб. | 52572 | 54558 | 62300 | 67151 | 71777 |
| -Продукция КФХ | Т.руб. | 2591 | 3022 | 4010 | 4343 | 4676 |
| -Продукция в хозяйствах населения | Т.руб. | 61043 | 69926 | 71981 | 77869 | 83513 |
| Производство продукции во всех категориях хозяйств: -Зерно | Тонн | 4387 | 3316 | 4464 | 4573 | 4665 |
| -Подсолнечник | Тонн | 1074 | 931 | 816 | 830 | 845 |
| -Картофель | Тонн | 34 | 68 | 53 | 54 | 56 |
| -Овощи | Тонн | 133 | 124 | 136 | 147 | 150 |
| -Молоко | Тонн | 2666 | 2893 | 2885 | 2893 | 2941 |
| -Скот | Тонн | 404 | 430 | 429 | 436 | 448 |
| -Яйцо | Т.шт. | 425 | 429 | 435 | 439 | 445 |
| Наличие сельхоз. кооперативов | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество КФХ | Ед. |  |  |  |  |  |
| Площадь земель, занимаемых КФХ | Га |  |  |  |  |  |
| Количество ЛПХ | Ед. | 178 | 180 | 183 | 185 | 190 |
| Площадь земель, занимаемых ЛПХ | Га | 855 | 870 | 890 | 898 | 902 |

Значительное влияние на сохранение производственного потенциала сельского хозяйства оказывает государственная поддержка.

Важным критерием развития отрасли, безусловно, являются объёмы инвестиций, создающие благоприятные условия для увеличения объёмов производства продукции, её переработки и сбыта. Аграрный комплекс остро нуждается в переоснащении средств производства, применения влаго- и энергосберегающих технологий, что актуально для нашей климатической зоны.

Одним из направлений приоритетного национального проекта «Развитие АПК» является стимулирование развития малых форм собственности, это развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, доступность получения  кредитных ресурсов для крестьянских (фермерских)  хозяйств  и личных подворий.

Объекты сельскохозяйственного производства (фермы КРС, гаражи по ремонту сельскохозяйственной техники, склады ГСМ и прочие) сосредоточены в населенных пункта сельсовета.

Рост экономики должен быть обеспечен за счет использования интенсивных ресурсосберегающих технологий, дальнейшего развития семеноводства и племенного животноводства.

Развитию сельскохозяйственного производства будет способствовать совершенствование внутрихозяйственных экономических отношений и внедрение малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе (создание кредитных и снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных кооперативов), выполнение приоритетных национальных проектов.

Промышленность. Добыча полезных ископаемых

Крупные производственные предприятия на территории сельсовета отсутствует.

Данные о залегании месторождений полезных ископаемых на территории сельсовета отсутствуют.

Малое предпринимательство.

Значительное влияние на экономику района оказывает развитие малого бизнеса. Малый бизнес района состоит из малых предприятий, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

В целом по району сельским хозяйством занято 50,4% от всех занятых в малом бизнесе, торговлей и общественным питанием занято – 28,2 %, в обрабатывающих производствах- 4,8 %, транспортным обслуживанием – 4,4 %, представлением прочих коммунальных и социальных услуг – 4,4 %, в строительстве работает 2,6 %, прочие – 1,6 % от всех занятых в малом бизнесе.

В районе принята Программа «Развитие предпринимательства в Ташлинском районе на 2010-2015 годы, согласно которой развитие малого бизнеса в районе находится в числе основных приоритетов.

Проблемы малого и среднего бизнеса  известны, но так как бюджет района дотационный,  финансирование программ осуществляется по остаточному принципу.

Численность индивидуальных предпринимателей постоянно увеличивается.

Рынок товаров и услуг

Как производство, так и рынок товаров и услуг в Ташлинском районе сосредоточен преимущественно в с. Ташла.

В поселении функционируют субъекты хозяйствования различных организационно-правовых форм собственности: администрация муниципального образования сельское поселение Вязовский сельсовет, КФХ «Скорпион», ООО «Нива», 1 средняя общеобразовательная школа,  Шумаевская начальная школа, Вязовский  СДК, Чернышовский сельский клуб, Шумаевский сельский клуб, библиотека, 3 ФАПа, 1 почтовое отделение,  2 магазина «Сельский лад», 2 торговых ларька с.Шумаево, 2 магазина «Акционер».

Занятость населения

Численность населения сельсовета по состоянию на 01 января 2013 года составляет 970 человек, в том числе: трудоспособное население – 570 человек; старше трудоспособного возраста – 165 человек; младше трудоспособного (дети от 0 до 15 лет) – 235 человек.

Таблица 3.7.1-2 Занятость на территории сельсовета.

| Показатели | с. Шумаево | с. Чернышовка | с. Вязовое |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность экономически активного населения на конец 2012 года составила по оценке, человек | 39 | 13 | 209 |
| Общая численность населения | 241 | 114 | 615 |
| В их числе человек (% экономически активного населения) были заняты в экономике | 23 | 5 | 151 |
| На конец 2012 года численность безработных составила, (человек) | 3 | 2 | 20 |
| Уровень общей безработицы (учитывающий скрытую безработицу) составил, % к численности экономически активного населения | 7.6 | 2.5 | 7 |

Численность занятых в экономике человек в населённых пунктах распределялась следующим образом: Таблица 3.7.1-3

| На 31 декабря | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В промышленности было занято, тыс. чел. | - | - | - | - | - |
| Сельском хозяйстве | 150 | 165 | 145 | 135 | 130 |
| Транспорте | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Связи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Строительстве | - | - | - | - | - |
| Торговле | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Общественном питании | - | - | - | - | - |
| ЖКХ | - | - | - | - | - |
| Здравоохранении | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Образовании | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Культуре | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Таблица 3.7.1-4 Труд и занятость согласно прогноза социально-экономического развития МО Вязовский сельсовет на 2013-2015 годы

| Показатели | Ед. изм. | 2011 факт | 2012 оценка | 2013 план | 2014 прогноз | 2015 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труд и занятость |  |  |  |  |  |  |
| 1. Численность трудовых ресурсов | Чел. | 307 | 325 | 329 | 327 | 330 |
| 2. Численность занятых в экономике МО | Чел. |  |  |  |  |  |
| В т.ч. – в промышленности | Чел. |  |  |  |  |  |
| - в сельхозпредприятиях | Чел. | 120 | 125 | 130 | 140 | 143 |
| - в КФХ | Чел. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| -на транспорте и связи | Чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - в торговле и обществ. питании | Чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - в просвещении | Чел. | 26 | 30 | 30 | 25 | 25 |
| -в культуре и искусстве | Чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - в здравоохранении | Чел. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| - в ЖКХ и бытовом обслуживании | Чел. |  |  |  |  |  |
| - в аппарате органов управления | Чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - в прочих | Чел. |  |  |  |  |  |
| 3. Занято в домашнем хозяйстве | Чел. | 53 | 58 | 58 | 60 | 65 |
| 4. Занято индивидуально-трудовой деятельностью | Чел. |  |  |  |  |  |
| 5. Количество студентов | Чел. | 43 | 48 | 37 | 25 | 15 |
| 6. Лица, не занятые трудовой деятельностью, учебой | Чел. |  |  |  |  |  |
| 7. Число официально зарегистри-рованных безработных | Чел. | 12 | 15 | 25 | 28 | 35 |

Как видно из таблиц в экономике занята третья часть трудоспособного населения, при низкой официальной безработице.

Ввиду того что в настоящее время на территории сельсовета нет действующих производственных предприятий можно сделать вывод что население занято на личном подворье или работают на предприятиях р.ц. с. Ташла или вахтовым методом.

Важнейшей задачей развития экономики района является создание условий для предпринимательской деятельности и развития малого бизнеса. Развитие малого бизнеса станет одним из факторов повышения занятости населения и увеличения производительности труда.

Ресурсы и направление развития

Устойчивое развитие сельских территорий опирается на максимальную мобилизацию внутренних ресурсов при безусловной    поддержке регионального бюджета и привлечении малого бизнеса.

Необходимо стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства, создать фонды и союзы поддержки малого и среднего бизнеса (кредитные союзы и т.п.).

Особое внимание следует уделить молодежи - она является основой будущего   развития   района. Следует создать больше возможностей повышения образовательного уровня, организации культурного, спортивного досуга молодежи и для самореализации молодого поколения внутри района.

В настоящее время экономика поселения, района, и области в целом, характеризуется невысокой долей производства конечной продукции, высоким износом основных фондов, низкой производительностью труда.

Основное направление развития сельсовета - сельскохозяйственное. Оно и является основополагающей отраслью для развития и подъема экономики сельсовета, развитие которого будет способствовать занятости и уровня жизни населения.

Прирост валовой продукции сельского хозяйства должен быть обеспечен за счет использования интенсивных ресурсосберегающих технологий, дальнейшего развития семеноводства и племенного животноводства.

Развитию сельскохозяйственного производства будет способствовать совершенствование внутрихозяйственных экономических отношений и внедрение малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе (создание кредитных и снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных кооперативов), выполнение приоритетных национальных проектов поставленные Президентом РФ в сфере сельского хозяйства.

Выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития сельсовета, бюджета территории во многом определяют стабильность развития территории, сохранение социальной сферы на селе и повышение уровня жизни населения.

Главная цель политики муниципального образования Вязовский сельсовет - привлечение инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического  роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития.

Основные задачи:

- восстановление и развитие КФХ;

- внедрение новых технологий в агропромышленный комплекс;

- формирование  благоприятных условий для инвесторов путём создания необходимой инфраструктуры;

- продвижение сельхозпродукции за пределы региона и активное развитие внутренних и внешних экономических связей.

Основные ресурсы и направления развития:

1. Важное значение для экономики муниципального образования имеет наличие автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения.

2. Перспективы развития МО Вязовский сельсовет связаны с агропромышленным комплексом, преимущественно растениеводством. В будущем возможно развитие производств агропромышленной направленности и смежных производств (переработка молока, зерна, мяса, переработки отходов КРС, ремонт сельхоз техники, развитие сферы услуг) за счет:

- увеличения кормовой базы посредством расширения посевных площадей под пропашные культуры и под сеяные травы;

- использования ресурсосберегающих технологий;

- развития перерабатывающих отраслей (мельница, КФХ);

- строительства животноводческих помещений под разведение КРС;

- обновления парка сельскохозяйственных машин и оборудования.

3. Имеются свободные территории для расселения и развития производственных объектов.

3.7.2 Демографическая ситуация. Прогноз численности населения.

Численность населения сельсовета по состоянию на 01 января 2013 года составляет 970 человек, в том числе: с. Вязовое – 615 чел, с. Чернышовка – 114 чел, с. Шумаево – 241 чел.

Таблица 3.7.2-1 Численность населения за последние 14 лет.

| Численность постоянного населения муниципального образования, по состоянию на 01 января | с. Шумаево | с. Чернышовка | с. Вязовое | МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 г. | 238 | 130 | 629 | 997 |
| 2001 г. | 242 | 129 | 627 | 998 |
| 2002 г. | 235 | 126 | 625 | 986 |
| 2003 г. | 235 | 125 | 627 | 987 |
| 2004 г. | 241 | 130 | 633 | 1004 |
| 2005 г. | 240 | 131 | 635 | 1006 |
| 2006 г. | 237 | 128 | 630 | 995 |
| 2007 г. | 238 | 117 | 626 | 981 |
| 2008 г. | 231 | 115 | 605 | 951 |
| 2009 г. | 234 | 126 | 608 | 968 |
| 2010 г. | 235 | 110 | 603 | 948 |
| 2011 г. | 233 | 123 | 605 | 961 |
| 2012 г. | 234 | 125 | 607 | 966 |
| 2013 г. | 241 | 114 | 615 | 970 |

Диаграмма 3.7.2.1 – Динамика численности населения МО Вязовский сельсовет:

Из таблицы видно, что за последние тринадцать лет численность населения как в целом по МО, так и по населенным пунктам стабильная.

Таблица 3.7.2-2 Естественное движение населения

| Годы, на 31 декабря | с. Шумаево |  | с. Чернышовка |  | с. Вязовое |  | МО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Родилось, чел. | Умерло, чел. | Родилось, чел. | Умерло, чел. | Родилось, чел. | Умерло, чел. | Родилось, чел. | Умерло, чел. |
| 2000 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 2001 | 4 | 3 | - | - | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 2002 | 6 | 4 | - | 1 | 5 | 2 | 11 | 7 |
| 2003 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 11 |
| 2004 | 1 | 1 | - | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 |
| 2005 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 14 | 11 |
| 2006 | 2 | 4 | - | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 |
| 2007 | 1 | 5 | - | 1 | 6 | 7 | 7 | 13 |
| 2008 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 | 10 |
| 2009 | 6 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 17 | 12 |
| 2010 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 18 | 8 |
| 2011 | 4 | 6 | - | 1 | - | 3 | 4 | 9 |
| 2012 | 7 | 4 | - | 11 | 8 | 4 | 15 | 19 |

Диаграмма 3.7.2-2  Естественное движение населения в МО

В целом динамика естественного движения населения нейтральна.

Таблица 3.7.2-3 Миграция населения (механическое движение)

| Годы, на 31 декабря | с. Шумаево |  | с. Чернышовка |  | с. Вязовое |  | МО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибыло, чел. | Убыло, чел. | Прибыло, чел. | Убыло, чел. | Прибыло, чел. | Убыло, чел. | Прибыло, чел. | Убыло, чел. |
| 2000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | 13 | 31 | 15 |
| 2001 | - | 6 | 7 | 1 | 33 | 22 | 40 | 29 |
| 2002 | 7 | 3 | - | 4 | 28 | 25 | 35 | 32 |
| 2003 | 11 | 2 | 5 | 7 | 24 | 31 | 40 | 40 |
| 2004 | 3 | 7 | - | 8 | 17 | 18 | 20 | 33 |
| 2005 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 16 | 14 |
| 2006 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 23 | 40 | 31 |
| 2007 | 8 | 3 | 1 | - | 26 | 16 | 35 | 19 |
| 2008 | 4 | 7 | - | - | 22 | 15 | 26 | 22 |
| 2009 | 5 | 10 | 3 | 1 | 32 | 28 | 40 | 37 |
| 2010 | 9 | 2 | - | 6 | 27 | 21 | 42 | 29 |
| 2011 | 10 | 5 | 2 | 4 | 30 | 12 | 42 | 21 |
| 2012 | 7 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 29 | 22 |
| 2013 | 8 | 7 | 5 | 3 | 25 | 23 | 38 | 33 |

Диаграмма 3.7.2-3  Механическое движение населения в МО Вязовский сельсовет

В муниципальном образовании наблюдается постоянный механический прирост населения, преимущественно за счет роста в административном центре сельсовета.

Используя имеющиеся сведения о численности населения МО Вязовский сельсовет, о ее динамике произведем расчет численности населения МО, представленный ниже.

Прогноз численности населения

Выбор направлений дальнейшего территориального развития Вязовского сельсовета, зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции.

Перспективная численность населения поселка существенным образом отличается в зависимости от выбранного метода расчета и сценария демографического развития. Пессимистический вариант отражает перспективы демографического развития в условиях ухудшения социально-экономической ситуации и отсутствия активной демографической и миграционной политики в стране и в регионе. Этот сценарий предусматривает снижение уровня рождаемости в сочетании с высокой смертностью и низким уровнем ожидаемой продолжительности жизни, также предполагается сохранение миграционной убыли. Оптимистичный сценарий демографического развития предполагает, что в прогнозируемый период кризисные явления в естественном и механическом движении будут преодолены.

Таблица 3.7.2-4 Прогноз численности населения согласно прогноза социально-экономического развития на 2013-2015 годы

| Показатели | Ед. изм. | 2011 факт | 2012 оценка | 2013 план | 2014 прогноз | 2015 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Демографические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1. Численность постоянного населения | Чел. | 985 | 993 | 993 | 995 | 998 |
| В т.ч. от 0-6 лет | Чел. | 103 | 110 | 112 | 109 | 112 |
| От 7-15 лет | Чел. | 136 | 145 | 146 | 155 | 155 |
| От 16-54 лет женщин | Чел. | 308 | 318 | 319 | 320 | 320 |
| От 16-59 лет мужчин | Чел. | 263 | 250 | 251 | 251 | 251 |
| Старше трудоспос. возраста | Чел. | 175 | 170 | 165 | 160 | 160 |
| 2. Число рождений | Чел. | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| 3. Число смертей | Чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4. Прибывшие | Чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5. Убывшие | Чел. | 18 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 6. Прирост (убыль) населения (+,-) | Чел. | -7 | -3 | +2 | +4 | +4 |

Расчет перспективной численности населения производился методом  экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

Sh+t=Sh√(1+К общ.пр. / 1000)t,(1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;  t – число лет, на которое производится расчет;

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период (промилле), предшествующий плановому, определяется как отношение общего прироста населения к среднегодовой численности населения.

К общ.пр.= (Общий прирост за период /Среднегодовая численность населения за период) *100.

Прогноз численности населения произведён на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом) в период с 2000 по 2013 гг. При таком прогнозе численность населения  рассчитаем по формуле (1), она составит:

В целом по МО к 2033 году - 945 человек, в том числе:

- - с. Вязовое - 601 человек;

- - с. Шумаево –244 человек;

- - с. Чернышовка - 100 человек.

к 2053 году по МО – 922 человек, в том числе:

- - с. Вязовое - 587 человек;

- - с. Шумаево –247 человек;

- - с. Чернышовка - 88 человек.

- Рассматриваемый в демографических расчетах период 2000 – 2012 гг. следовал за одним из самых неблагоприятных для развития страны периодом 90-х гг. В связи с экстремальным характером указанного периода последовавшее за ним десятилетие не является показательным для прогнозов роста населения на период до 2033 года.

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально- экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций поссовета.

Учитывая положительный потенциал сельсовета можно рассчитывать на оптимистичный вариант развития, который предполагает демографическую стабилизацию и рост населения в прогнозный период, преимущественно в административном центре. Последние тринадцать лет численность населения как в целом по МО, так и по населенным пунктам стабильная, периодически наблюдается механический прирост населения в административном центре.

Проанализировав социально-экономический потенциал и статистические данные МО Вязовский сельсовет, проведенные дискуссии по перспективам развития с администрацией сельсовета и района; для оценки потребности МО Вязовский сельсовет в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства поселения принимаем к рассмотрению численность населения с небольшим приростом, как в целом по МО, так и по населенным пунктам.

В целом по МО к 2033 году - 990 человек, в том числе:

- - с. Вязовое - 630 человек;

- - с. Шумаево –245 человек;

- - с. Чернышовка - 115 человек.

к 2053 году по МО – 1020 человек, в том числе:

- - с. Вязовое - 650 человек;

- - с. Шумаево –250 человек;

- - с. Чернышовка - 120 человек.

Современное состояние (2013год) в целом по МО - 970 человек, в том числе:

- - с. Вязовое - 615 человек;

- - с. Шумаево –241 человек;

- - с. Чернышовка - 114 человек.

3.7.3 Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на формирование внутри поселковой системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах.

Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

Общая площадь жилищного фонда МО Вязовский сельсовет составляет 19.154 тыс. м²

Таблица 3.7.3-1 Структура жилья по формам собственности на начало 2013 года:

| Показатели | с. Шумаево | с. Чернышовка | с. Вязовое |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м² | 4.372 | 2.435 | 12.347 |
| Площадь ветхого и аварийного жилья, тыс. м² | - | - | - |

Таблица 3.7.3-2 Благоустройство жилого фонда

| Из общей площади жилого фонда оборудовано: | с. Шумаево | с. Чернышовка | с. Вязовое |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопроводом, % | 80 | 80 | 90 |
| Канализацией, % | 60 | 55 | 65 |
| Отоплением, % | 100 | 100 | 100 |
| газом (сетевым сжиженным), % | 95 | 95 | 100 |
| горячим водоснабжением, % | - | - | - |

Таблица 3.7.3 -3 Данные по  коммунальной сфере с официального сайта Федеральной службы государственной статистики

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети (до 2008г. - км) | метр |  | 20 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008г. -км) | метр | 0.9 |  | 100 | 100 | 30 | 30 | 180 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008г. -км) | метр | 9 | 3.4 |  | 9600 | 9600 | 7800 |  |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008г. -км) | метр | 5 | 3.1 |  | 4000 | 4000 | 1200 |  |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных |  | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 16.8 | 16.8 | 17.1 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах | тысяча метров квадратных |  |  |  | 0.21 |  |  |  |
| Число проживающих в ветхих жилых домах | человек |  |  |  | 56 | 56 | 56 |  |
| Число проживающих в аварийных жилых домах | человек |  |  |  |  | 14 |  |  |

Таблица 3.7.3 -4 Данные по строительству жилья с официального сайта Федеральной службы государственной статистики

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади |  |  |  | 205 |  |  | 260 |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади |  |  |  | 205 |  |  | 260 |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года (с 2008 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | единица |  |  | 20 | 19 | 22 | 18 | 17 |
| семьи ветеранов боевых действий | единица |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| многодетные семьи | единица |  |  | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| молодые семьи | единица |  |  | 10 | 14 | 18 | 13 | 11 |
| молодые семьи, проживающие в сельской местности | единица |  |  |  | 14 | 18 | 13 | 11 |
| семьи молодых специалистов, проживающие в сельской местности | единица |  |  |  |  |  |  | 2 |
| семьи проживающие в сельской местности | единица |  |  |  |  |  | 18 | 17 |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году (с 2008г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | единица |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |
| семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | единица |  |  |  |  | 1 |  |  |
| многодетные семьи | единица |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
| молодые семьи | единица |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| молодые семьи, проживающие в сельской местности | единица |  |  |  |  |  | 1 |  |
| семьи проживающие в сельской местности | единица |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец года | единица |  | 13 |  |  |  |  |  |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году | единица |  | 1 |  |  |  |  |  |

Проектное предложение

Жилищное строительство является важной составляющей экономики. Это связано с тем, что в процессе строительства неминуемо создаются рабочие места, что в свою очередь, увеличивает доходы людей и стимулирует сопряженные со строительством многочисленные отрасли производства, то есть оживляет экономику.

В настоящее время в Оренбургской области действует ряд программ, направленных на улучшение жилищных условий.

Настоящим проектом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»:

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами;

- сохранение и обновление жилищного фонда.

Приоритет в градостроительной политике Вязовского сельсовета отдан развитию малоэтажной жилой застройки, так как имеется спрос населения на индивидуальное жилье усадебного типа. Эта тенденция прослеживается в целевой программе «Жилище» и ряде специальных постановлений, где предлагается довести объем индивидуального строительства в сельских поселениях до 100 %. Для устойчивого развития жилищного строительства необходима государственная и муниципальная поддержка, особенно в сфере обеспечения инженерной инфраструктурой площадок нового строительства.

В связи с этим, необходимо принятие следующих мер:

- активное участие государства в финансировании инвестиционных проектов по подготовке инженерной инфраструктуры на площадках нового строительства;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- создание институтов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Проектом планируется максимально сохранить существующие производственные строения и жилой фонд. При проектировании производственных комплексов необходимо учитывать санитарные разрывы между жильем и животноводческими фермами.

Жилищная обеспеченность в среднем по МО Вязовский сельсовет составляет – 12,7 м кв/чел.

Средняя плотность – 6,06 чел/га. Средний размер участка составляет 10 соток.

Территориальное развитие разработано на планируемый период - 20 лет (до 2033г) и на период градостроительного прогноза 40 лет (до 2053 года), и может корректироваться инвестиционными возможностями поселения.

Жилищное строительство предусматривается осуществлять усадебной застройкой с плотностью 12 чел/га из расчёта среднего размера семьи 3,0 чел. и с земельным участком -  15 соток.

Учитывая, что в поселение не планируется сильного прироста населения, значительные территории для расселения не требуются. Возможно уплотнение существующей застройки в населенных пунктах, в пределах существующей селитебной территории:

- 1. с. Вязовое.

- В результате комплексной оценки выяснилось, что значительная территория жилой зоны и водозабор питьевого водоснабжения попадает в санитарно-защитную зону (СЗЗ) свалки, расположенной в юго-западной части населенного пункта; кроме того в центральной части села расположены МТМ в СЗЗ которых попадают жилые зоны и водозабор питьевого водоснабжения. Свободные территории, благоприятные для жилищного строительства, в настоящее время расположены в северной части населенного пункта, порядка 35 гектар. Для формирования компактного и функционального населенного пункта и сохранения существующей жилой застройки необходимо ликвидировать свалку и упорядочить производственные зоны с организацией санитарно-защитных зон. После проведения вышеописанных работ возможно уплотнение существующей застройки, в пределах существующей селитебной территории:

- -выявлено 5 га территорий в юго-юго-западной части села благоприятных для жилищного строительства;

- - выявлено 3 га территорий в северной части села благоприятных для жилищного строительства.

- При средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3 человека и соответственно плотности 15 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 150 человек.

- 2. с. Шумаево.

- В результате комплексной оценки выяснилось, что значительная территория жилой зоны и водозабор питьевого водоснабжения попадает в санитарно-защитную зону (СЗЗ) свалки, расположенной в западной части населенного пункта; кроме того в центральной части села расположены МТМ в СЗЗ которых попадают жилые зоны и водозабор питьевого водоснабжения. Для формирования компактного и функционального населенного пункта и сохранения существующей жилой застройки необходимо ликвидировать свалку и упорядочить производственные зоны с организацией санитарно-защитных зон. После проведения вышеописанных работ и в  случае необходимости возможно развитие жилой застройки в западной и восточной части населенного пункта (в устанавливаемых границах):

- - выявлено 2 га территорий в западной части села благоприятных для жилищного строительства;

- - выявлено 2 га территорий в восточной части села благоприятных для жилищного строительства.

- При средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3 человека и соответственно плотности 15 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 60 человек.

- 3. с. Чернышовка.

- В результате комплексной оценки выяснилось, что практически вся селитебная территория и водозабор питьевого водоснабжения попадает в санитарно-защитную зону (СЗЗ) свалки, расположенной в северной части населенного пункта. Для сохранения существующей жилой застройки необходимо ликвидировать свалку. После ликвидации и в  случае необходимости возможно развитие жилой застройки в центральной части населенного пункта (в устанавливаемых границах):

- - выявлено 3 га территорий в центральной части села благоприятных для жилищного строительства.

При средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3 человека и соответственно плотности 15 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 45 человек.

3.7.4 Социальная сфера. Проблемы и направления развития

Современное состояние

Обеспечение современных условий жизни в сельской местности  невозможно без основных элементов социальной инфраструктуры – школы, детского дошкольного учреждения, клуба, возможностью получить первую медицинскую помощь, воспользоваться бытовыми услугами и современной связью.

Развитие социальной сферы Вязовского сельсовета заключается в обеспечении населенных пунктов объектами культурно-бытового обслуживания. При расчете учреждений и предприятий обслуживания применяются социальные нормативы обеспеченности, указанные в документах «Нормативы  градостроительного проектирования Оренбургской области» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

На территории муниципального образования Вязовский сельсовет находятся: 1 средняя общеобразовательная школа, 1 начальная школа; СДК в с.Вязовое, сельский клуб в с.Чернышовка и с. Шумаево, ФАП в каждом селе.

Объекты соцкультбыта все отапливаются газом и к ним подведены водопроводные сети.

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания поселения.

Образование

В системе образования на территории МО Вязовский сельсовет функционируют две школы:

1. Вязовская средняя общеобразовательная школа была  основана в 1976 году. Школа  рассчитана на 200 мест. Количество обучающихся за последние 5 лет колеблется в пределах 100 – 102 человек. В школе имеется спортзал, компьютерный класс, комбинированная мастерская; школа оборудована канализацией; работает школьная столовая.  Во второй половине дня работают внеклассные мероприятия и предметные кружки.

2. Шумаевская начальная школа. Обучаются в школе – 6 человек. Школа работает по 6-дневной системе. Имеет хорошую материально-учебную базу.

Таблица 3.7.4-1 Данные по обеспеченности учреждениями образования.

| № п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) |  | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект | факт |  |
| 1 | с. Шумаево | ДДУ | - |  |  |  |
|  |  | школа | 1 |  |  | 1987 |
| 2 | с. Чернышовка | ДДУ | - |  |  |  |
|  |  | школа | - |  |  |  |
| 3 | с. Вязовое | ДДУ | - |  |  |  |
|  |  | школа | 1 |  |  | 1968 |

Из таблицы видно, что отсутствуют объекты детского дошкольного образования. Также отсутствуют учреждения образования в с. Чернышовка. Учреждения образования требуют капитального ремонта.

Культурно-просветительные учреждения

На территории поселения находятся один СДК и два сельских клуба.

Таблица 3.7.4-2 Данные по обеспеченности учреждениями культуры.

| Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) |  | Ед. изм. | Год ввода/ Реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |  |
| с. Шумаево | ДК | 1 | 64 | 64 | мест | 1961 |
|  | Библиотека | - |  |  | ед. хран |  |
| с. Чернышовка | ДК | 1 | 30 | 30 |  | 1962 |
|  | Библиотека | - |  |  |  |  |
| с. Вязовое | ДК | 1 | 250 | 250 |  | 1968 |
|  | Библиотека | 1 | 8494000 |  | Экз. |  |

Учреждения культуры требуют капитального ремонта.

Спортивные учреждения

На территории района действуют 67 коллективов физической культуры. Открыта детская юношеская спортивная школа с числом учащихся 851 чел., в которой работают высококвалифицированные тренеры - мастера спорта. При ДЮСШ работают 11 филиалов на базе общеобразовательных школ, в том числе в с. Вязовое.

На территории сельсовета действует муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Вязовский сельсовет на 2014-2020 годы». Имеются следующие спортивные сооружения: - спортивный зал и спортивная площадка при МБОУ Вязовская СОШ.

Таблица 3.7.4-3 Обеспечение учреждениями физической культуры и спорта.

| Наименование с п/нас пункта | Наименование объекта | Мощн. (мест) |  | Ед. изм. | Площадь,м2 | Год ввода/ реконстр | Степень износа,% | Принадл. ведомству | Обеспеченос ть,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт |  |  |  |  |  |  |
| с. Шумаево | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чернышовка | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Вязовое | Спортзал |  |  |  |  |  | 50 | Вязов. СОШ | 65 |

На территории сельсовета отсутствуют собственные спортивные учреждения.

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных проблем, таких как: улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее качества, профилактика правонарушений.

Проектом предлагается организация спортивных площадок в рекреационных зонах во всех населённых пунктах.

Учреждения здравоохранения

На территории Ташлинского района медицинская помощь населению района оказывают одна центральная районная больница, четыре участковые больницы (Благодарновская, Магнитостроевская, Степновская, Ташлинская), Калининская врачебная амбулатория и 37 фельдшерско-акушерских пунктов.

Для оказания медицинской помощи на территории Вязовского сельсовета имеется 3 фельдшерско-акушерских пункта.

Таблица 3.7.4-4 Данные по обеспеченности учреждениями здравоохранения

| Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) |  | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |
| с. Шумаево | ФАП | 1 |  |  |  |
| с. Чернышовка | ФАП | 1 |  |  |  |
| с. Вязовое | ФАП | 1 |  |  |  |

ФАПы есть во всех населенных пунктах; необходимо решать вопрос с квалифицированными кадрами и улучшать материально-техническую базу.

Предприятия общественного питания и торговли

Таблица 3.7.4-5 Предприятия общественного питания и торговли МО Вязовский сельсовет (с официального сайта Федеральной службы государственной статистики).

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | единица | 6 | 2 |  |  |  | 6 | 5 |
| магазины (без торговых центров) | единица |  |  | 5 | 4 | 6 |  |  |
| палатки и киоски | единица | 1 |  |  |  |  |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | единица |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | единица |  |  |  |  |  | 6 |  |
| столовые, закусочные | единица | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| автозаправочные станции | единица | 1 |  |  |  |  |  |  |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | единица |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | метр квадратный | 158 | 72 |  |  |  | 300 | 300 |
| магазины (без торговых центров) | метр квадратный |  |  | 108 | 108 | 300 |  |  |
| неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | метр квадратный |  |  |  |  |  | 300 |  |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | метр квадратный |  |  |  |  |  |  | 300 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | метр квадратный |  |  | 20 | 40 |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный |  |  | 25 | 25 | 25 | 105 | 80 |
| столовые, закусочные | метр квадратный | 80 | 68 |  |  |  |  |  |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | место |  |  | 20 | 68 |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место |  |  | 40 | 40 | 40 | 148 | 140 |
| столовые, закусочные | место | 68 | 20 |  |  |  |  |  |

Учреждения коммунального и бытового обслуживания.

Учреждения коммунального и бытового обслуживания на территории сельсовета практически отсутствуют, население поселения пользуются услугами учреждений расположенных на территории, граничащего с ним, Ташлинского сельсовета расположенных в районном центре -  с. Ташла.

Кладбища

На территории МО Вязовский сельсовет расположено три действующих кладбища:

- в с. Вязовое (в юго-западной части села) площадью – 1.4 га;

- севернее села Чернышовка (за а/д подъезд к пос. Криницы от а/д Илек–Ташла–Соболево) площадью – 0.3 га;

- в с. Шумаево (в юго-восточной части села) площадью – 0.5 га.

Пожарная охрана

Таблица 3.7.4-6 Силы и средства противопожарных формирования МО Ташлинский район

| № п/п | Населенный пункт | Количество ПЧ (ОН) | Количество л/с в деж. смене | Вид и количество техники в боевом расчете | Кол-во рукавов в боевом расчете |  |  | % укомплектованности ПТВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 51 | 66 | 77 |  |
| 1. | с. Ташла | 1 | 5 | ЭЙД-131, АЦ-40 ГАЗ-66, АЦ-40 ЗИЛ-130 приспособленный | 2 | 2 | 3 | 100% |

Таблица 3.7.4-7 Силы и средства добровольной пожарной охраны МО Вязовский сельсовет

| № п/п | Населенный пункт | Кол- во ДПД (ДИК) | Режим работы | Кол-во л/с в деж. смене | Вид и кол-во техники в боевом расчете | Место стоянки | Кол-во рукавов в боевом расчете |  |  | % укомплектов анности ПТВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 51 | 66 | 77 |  |
| 1. | с.Вязовое | 2 | круглосуточно | 2 | ЗИЛ-130 АЦ-40 | бокс | 2 | 2 | - | 60 |

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 1223-ФЗ). Населенные пункты сельсовета расположены вблизи от районного центра – с. Ташла и находятся на расстоянии от 9 до 20 километров. По времени прибытия, теоретически, пожарная часть, расположенная в с. Ташла удовлетворяет требованиям регламента о требованиях пожарной безопасности. Пожарная безопасность в селе обеспечивается также силами добровольной пожарной дружины.

Согласно региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области (рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей - 0,2 машины). Согласно нормативам в Вязовском сельсовете, с численностью населения – 1020 чел.  должен быть 1 автомобиль. В ДПД имеется два приспособленных автомобиля.

Для обеспечения пожарной безопасности сельсовета, необходимо: организация ДПД согласно требованиям федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (принят ГД ФС РФ 04.07.2008). Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Таблица 3.7.4-8 Характеристика обеспеченности основными учреждениями обслуживания МО Вязовский сельсовет

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Проектная мощность / Фактическая мощность | Норматив на 1000 чел. | Требуемая мощность |  |  |  |  |  | Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 970 чел. | Обеспеченность, % | на 2033 г. – 990 чел | Обеспеченность, % | на 2053 г. – 1020 чел. | Обеспеченность, % |  |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 1 место | - /- | 31-40 | 30-39 | 0 | 31-40 | 0 | 32-41 | 0 | -30-41 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | 1 место | 200/100 | 136 | 132 | 100 | 135 | 100 | 139 | 100 |  |
| 2 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Больничное учреждение | 1 койка | - | 13,47* | 13 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | -13 / -13 / -14 |
| 2.2 | Поликлиника | 1 посещение в смену | -/- | 18,15* | 18 | - | 18 | - | 19 | - | -18/-18/-19 |
| 3 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Клуб | 1 место | -/- | До 300 на группу населенных пунктов свыше 0,2 до 1 тыс.чел. | до 300 | 100 | до 300 | 100 | до 300 | 100 |  |
| 4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | -/- | 60-80 | 58-78 | - | 59-79 | - | 60-61 | - |  |
| 5 | Предприятия общественного питания и торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 300 | 300 | 291 | 100 | 297 | 100 | 300 | 100 |  |
| 6 | Учреждения бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 2 | 0,3 | 0,3 | 100% | 0,3 | 100% | 0,3 | 100% |  |
| 6.2 | Бани | 1 помывочное место | - | 7 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | -7 |
| 6.3 | Кладбище | га | 2.2 | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,23 | - | 0,24 | - | 0,25 | - |  |

*-социальные нормативы и нормы N 1063-р от 3 июля 1996 г., прочие – нормативы градостроительного проектирования по Оренбургской области

Вывод:

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

При этом необходимы минимальные затраты времени на посещение данных объектов.

Согласно нормативам градостроительного проектирования по Оренбургской области МО Вязовский сельсовет не обеспечено необходимыми ему объектами социальной сферы:

- имеется потребность в больнице, поликлинике;

- отсутствуют детские дошкольные учреждения;

- отсутствуют спортивные учреждения;

- отсутствуют учреждения коммунального и бытового обслуживания (бани, парикмахерские и т.п.).

Организация и строительство больницы и поликлиники в сельсовете не возможно и экономически не целесообразно. Первичное медицинское обслуживание население сельсовета получает в существующих ФАПах. ФАПы есть во всех населенных пунктах; необходимо решать вопрос с квалифицированными кадрами и улучшать материально-техническую базу. Дальнейшее лечение предполагается проходить в центральной районной больнице.

На территории сельсовета во всех населенных пунктах отсутствуют детские дошкольные учреждения. Проектом предлагается строительство детского сада на 30-35 мест в с. Вязовое, для обеспечения потребности в местах для жителей двух населенных пунктов (с. Чернышовка и с. Вязовое), с ожидаемой общей численностью населения 770 человек.  Данные населенные пункты расположены в 4 км друг от друга. В с. Шумаево предлагается организация дошкольной группы на 10 мест при существующей школе; для обеспечения потребности населения в 250 человек.

В с. Чернышовка отсутствуют образовательные учреждения. Строительство детского сада и школы в данном населенном пункте, с численностью населения 115 человек, невозможно и экономически нецелесообразно; данный населенный пункт расположен в 4 км от села Вязовое. Необходима организация рейсового транспортного обеспечения по доставке детей школьного и дошкольного возраста в административный центр.

На территории сельсовета отсутствуют собственные спортивные учреждения. Проектом предлагается организация спортивных площадок в рекреационных зонах во всех населённых пунктах.

По данным администрации МО Вязовский сельсовет требуется капитальный ремонт всех учреждений культуры и образования.

Ближайшие учреждения коммунального и бытового обслуживания расположены в районном центре, который находится в 9 до 20 км по автомобильным дорогам от населенных пунктов Вязовского сельсовета. Проектом выделяются общественно-деловые зоны, в границах населенных пунктов, в которых возможно размещение обслуживающих и коммерческих объектов, связанных с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании.

3.8 ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.8.1 Анализ ранее разработанной проектной документации поселения.

- В 1971 г. Южно-Уральским Государственным институтом «Южуралгипросельхозстрой» был разработан проект планировки и застройки центральной усадьбы с. Вязовое, колхоза им. В.И. Ленина, Ташлинского района, Оренбургской области.

Проект планировки и застройки охватывал один населенный пункт – с. Вязовое, который был выбран как центральная усадьба и перспективный к развитию. Численность населения села, на тот момент, составляла – 640 человек, в настоящее время (2013 г.) – 605 человек.

На момент разработки зонирование села уже сложилось. Жилая зона состояла из двух улиц идущих параллельно ручью Кривой Вязовый. Жилой фонд был представлен 180 одноэтажными жилыми домами. Два дома размещались на левом берегу ручья.

Производственная зона размещалась следующим образом:

- Ферма КРС на юге-востоке села (на левом берегу ручья);

- овцеферма на юго-западе села;

- ремонтно-механический двор, склад ГСМ, стройдвор западнее села;

- существующее кладбище северо-западнее ОТФ;

- скотомогильник – восточнее села на расстоянии 2 км.

Сложившееся зонирование на тот момент села Вязовое не удовлетворяла требованиям санитарных норм.

- Архитектурно-планировочные решения проекта 1971 года.

- Проектом планировалось увеличение численности населения на первую очередь (на 5-10 лет) до 670 человек и на расчетный срок (на 15-20 лет) до 820 человек.

- Планировочные решения принимались с учетом сложившейся застройки; природных условий; рельефа местности и т.п.

- Сложившееся на тот момент функциональное зонирование села, проектом сохранялось практически полностью. За основу нового поселка принята его центральная часть, где в наличии были оптимальные условия развития общественного центра. Общественную площадь культурно-бытового и административного назначения планировалось застроить в дополнении к существующим зданиям клуба, конторы, плавательным бассейном, спорткомплексом, столовой и магазинами.

- Развитие жилой застройки планировалось в основном к юго-западу от центра и частично по восточной окраине села, где имеется свободная от застройки территория, благоприятная для строительства. Жилая застройка представлялась домами нескольких типов. Двухэтажные дома с квартирами в двух уровнях и дома мансардного типа.

- Производственная зона организовывалась на двух обособленных участках, где к моменту проектирования уже имелись производственные строения. Участок, где расположен животноводческий комплекс (в юго-восточной части села) и участок где сосредоточен ремонтно-строительный и складской комплекс (в западной части села).

- Рисунок 3.8.1-1 Проект планировки и застройки с. Вязовое (1971 г.)

- Анализ реализации проекта 1971 г.

- Не все мероприятия проекта полностью осуществились ввиду отсутствия роста численности населения и спада в экономике.

- В настоящее время практически весь жилой фонд представлен частными одноэтажными домами.

- Планируемые под жилую застройку территории освоены не полностью. В настоящее время имеется свободная от застройки территория, благоприятная для строительства в юго-западной части села.

- Производственные и селитебные территории не разграничены с соблюдением санитарно-защитных зон. Требуется упорядочивание производственных зон с организацией санитарно-защитных зон.

- Также не осуществились мероприятия по строительству объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры.

- В целом существующая ситуация по функциональному использованию территорий мало чем отличается от ситуации на момент разработки проекта планировки и застройки 1971 года.

3.8.2 Современная градостроительная ситуация.

Муниципальное образование Вязовский сельсовет находится в центральной части Ташлинского района Оренбургской области.

В состав муниципального образования Вязовский сельсовет Ташлинского района, согласно Закона Оренбургской области от 15 сентября 2008 г. N 2367/495-IV-ОЗ с изменением от 29.09.2009 № 3127/701-IV-ОЗ «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав», входит три населённых пункта: с. Вязовое, с. Чернышовка, с. Шумаево.

Численность населения сельсовета по состоянию на 01 января 2013 года составляет 970 человек, в том числе: с. Вязовое – 615 чел, с. Чернышовка – 114 чел, с. Шумаево – 241 чел.

Система расселения сельсовета обусловлена историческими и природными факторами – формирование казачества на реке Яик и освоение благоприятных территорий для ведения сельского хозяйства в поймах рек. Населенные пункты сельсовета тяготеют к гидрографической сети района и расположены в пойме реки Иртек.

Ко всем населенным пунктам имеется подъезд по автомобильным дорогам регионального (межмуниципального) значения.

Основная часть земель МО – территории сельскохозяйственного назначения. Основу растительного покрова района до земледельческого освоения его территории составляли типчаково-ковыльные и разнотравно-злаковые степи с зарослями степных кустарников. Поймы рек заняты смешанными лесами, с зарослями лесных кустарников, обширными лесными травами и лугами.

Село Вязовое

Село Вязовое является административным центром Вязовского сельсовета; расположено в северо-восточной части муниципального образования.

Село Вязовое находится в 20 км по автомобильным дорогам регионального значения от районного центра – с. Ташла и в 200 км от областного центра г. Оренбург.

Численность населения с. Вязовое – 615 чел.

Село расположено на правом берегу реки Иртек. По территории населенного пункта с севера на юг протекает ручей Кривой Вязовый и южнее села впадает в реку Иртек.

Основной въезд в село осуществляется с юго-запада по дороге - подъезд к пос. Криницы от а/д Илек–Ташла–Соболево.

Планировочная организация поселения складывалась преимущественно под воздействием природно-ландшафтного каркаса территории. Рельеф территории села равнинный с общим уклоном к реке. Существующая уличная сеть имеет прямоугольную структуру.

Застройка индивидуальная, малоэтажная. Жилая застройка вытянута вдоль ручья Кривой Вязовый (на правом берегу) и состоит из нескольких улиц. Одна жилая улица (ул. Заречная) вытянута вдоль ручья, на левом берегу.

В центральной части села расположены объекты общественного назначения: здание администрации, школа, дом культуры.

Производственные объекты агропромышленного комплекса расположены в западной части села и юго-восточной на левом берегу ручья. В западной части расположены животноводческие комплексы, склады ГСМ, машинно-транспортные мастерские. Санитарно-защитная зона данных объектов частично накрывает селитебную территорию. Необходимо упорядочивание производственных территорий и организация санитарно-защитных зон. В юго-восточной части села расположены животноводческие комплексы КРС.

Специфика экономического базиса поселения – животноводство, заготовка, хранение, переработка с/х продукции, ее реализация.

Село Чернышовка

Село Чернышовка расположено юго-западнее административного центра МО на расстоянии 4 км, по автомобильным дорогам регионального (межмуниципального значения).

Основной въезд в село осуществляется с юго-запада по дороге - подъезд к пос. Криницы от а/д Илек–Ташла–Соболево.

Численность населения с. Чернышовка – 114 чел.

- Село расположено на правом берегу реки Иртек.

- Планировочная организация поселения складывалась преимущественно под воздействием природно-ландшафтного каркаса территории. Рельеф территории играет решающую роль.

Жилая застройка не упорядочена и состоит из нескольких улиц, расположенных в пойме реки Иртек. Выраженного общественно-делового центра нет. В южной части селитебной территории расположен сельский клуб.

Севернее жилой застройки (за дорогой подъезд к пос. Криницы от а/д Илек–Ташла–Соболево) расположены брошенные территории фермерских хозяйств и действующее кладбище.

Специфика экономического базиса поселения – животноводство, заготовка, хранение, переработка с/х продукции, ее реализация.

Село Шумаево

Село Шумаево расположено юго-западнее административного центра МО на расстоянии 11 км, по автомобильным дорогам регионального (межмуниципального значения) и в 10 км от районного центра.

- Численность населения с. Чернышовка – 241 чел.

- Основной въезд в село осуществляется с юго по дороге - подъезд к с. Шумаево от а/д Илек–Ташла–Соболево.

- Село расположено на левом берегу реки Иртек. По данным администрации сельсовета в предполагаемую зону затопления попадает один дом в с. Шумаево, ул. Центральная 10.

Рельеф территории ровный, с уклоном к реке.

Жилая застройка вытянута вдоль реки и состоит из одной улицы. Застройка - индивидуальная, малоэтажная.  Выраженного общественно-делового центра нет. В центральной части селитебной территории расположены школа, дом культуры, ФАП.

С севера село ограничено поймой реки Иртек; с юга производственными территориями объектов агропромышленного комплекса.

Специфика экономического базиса поселения – животноводство, заготовка, хранение, переработка с/х продукции, ее реализация.

3.8.3 Концепция территориального развития (предложения по территориальному планированию)

- Социально-экономическая политика, проводимая многие десятилетия в аграрном секторе нашей страны, привела к созданию четко построенной системы сельского расселения и организации среды в сельской местности. Основной территориально-производственной единицей на селе были колхоз или совхоз. Все земли административного сельского района были разделены на несколько территорий этих хозяйств. Система сельских поселений строилась по четкой иерархической схеме: районный центр – центральная усадьба хозяйства – отделение центральной усадьбы – бригадный поселок – полевой стан. Система обслуживания людей, т.е. социальная инфраструктура, строилась по трехступенчатой схеме с определенными радиусами обслуживания объекта сервиса, как правило, принадлежавшего государству.

- Ключевыми факторами, резко изменившими сложившиеся тенденции на территориальном уровне организации сельской среды, являются:

- -многоукладность сельской экономики;

- -право частной собственности на землю;

- -отказ от тотального государственного регулирования всех сторон сельскохозяйственного производства и сельской жизни.

- Происходит социальное расслоение сельских жителей, определяемое характером хозяйственной деятельности и общественных отношений на селе. Это открывает возможность для разнообразия типов архитектурно-планировочных схем поселений, а также генеральных планов жилых групп. При существующей административно-территориальной организации сельскохозяйственных районов, благодаря демократизации общества и созданию местных органов власти, изменилась структура  межселенных связей. Эти связи не имеют рамки иерархических отношений, к примеру, между райцентром и бывшим центральным поселком колхоза. Эти связи будут, прежде всего, равноправными, партнерскими и диктуемыми только экономическими, деловыми и хозяйственными интересами отдельного поселения, группы людей, семьи и каждого человека в отдельности. Для осуществления этих многочисленных связей могут быть использованы как существующая транспортная сеть, так и создаваемая заново.

- Новые социально-экономические условия создают предпосылки дисперсного размещения основных элементов сельского поселения – жилища, объектов обслуживания населения, производства, рекреационных территорий, проникновения одних в другие вплоть до полного их слияния.

Базовыми принципами планирования территории поселения являются:

- повышение качества поселковой среды;

- усиление взаимосвязи мест проживания с местами приложения труда;

- максимальный учёт природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- размещение производственных объектов преимущественно в  пределах сформировавшихся производственных зон за счёт их упорядочивания.

- создание максимально компактного жилого образования.

- создание жилых групп и отдельных усадеб на основе индивидуального адресного проектирования с детальным учетом потребностей социальных групп населения и потребностей каждой семьи;

- - использование в планировке жилых территорий более разнообразных приемов с учетом рельефа местности и ориентации улиц и площадей.

- Территориальное  развитие   рассматривается  с  позиций  размещения объектов капитального строительства (жилые дома на участках площадью, соответствующей утвержденным нормам градостроительного проектирования, а также комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры) на свободных от застройки территориях, расположенных в пределах существующих и измененных границ населенных пунктов.

- Анализ современного состояния всех структур поселения выявил целый ряд проблем, решение которых лежит в русле мероприятий территориального планирования поселения.

- Вот наиболее существенные из них:

- - затопление части селитебной территории во время весеннего паводка;

- - расположение объемов жилищного фонда в санитарно-защитных зонах производственных и коммунальных объектов;

- - недостаточное развитие инженерной инфраструктуры;

- - отсутствие учреждений коммунального и бытового обслуживания (бани, парикмахерские и т.п.);

- - отсутствие учреждений социальной инфраструктуры;

- - недостаточная организация зоны отдыха селян;

- В представленном генеральном плане даны предложения по упорядочиванию существующей планировочной структуры и функционального зонирования, а так же предложения по развитию поселения на расчётный срок (до 2033г.) и на прогнозный период.

- Проектное решение даётся в рамках границ муниципального образования.

В представленном генеральном плане даны предложения по установлению границ населенных пунктов,   функциональному зонированию и упорядочению существующей  планировочной структуры муниципального образования на срок не менее 20 лет,  исходя  из  его территориальных ресурсов и установления численности  населения к 2033 году 990 человек.

- Основным критерием планировочного решения явилось стремление максимально сохранить существующие производственные строения и жилой фонд. При проектировании производственных комплексов необходимо учитывать санитарные разрывы между жильем и животноводческими фермами.

- Генеральный план предусматривает:

- - четкое функциональное зонирование территории поселения и населенного пункта;

- - сохранение исторически сложившейся планировочной структуры;

- - максимальное сохранение существующего жилого фонда;

- - уплотнение существующей застройки в населенных пунктах;

- - освоение под жилищное строительство свободных территорий в населенных пунктах, в устанавливаемых границах;

- - развитие фермерских хозяйств в каждом населенном пункте, упорядочивание производственных территории с организацией санитарно-защитных зон;

- - выделение общественно-деловых зон, в границах населенных пунктов, в которых возможно размещение обслуживающих и коммерческих объектов, связанных с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании.

- - капитальный ремонт зданий учреждений культуры, образования и здравоохранения.

- - строительство детского сада на 30-35 мест в с. Вязовое; организация дошкольной группы на 10 мест при существующей школе в с. Шумаево;

- - организация спортивных площадок в рекреационных зонах во всех населённых пунктах;

- - обеспечение инженерной инфраструктуры в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды сельского поселения (организация канализации и водоснабжения);

- приведение участков компостирования ТБО в соответствии с современными стандартами и нормативами в соответствии с СП 2.1.7.1038-01«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- выделение зон рекреационного назначения для организации зон отдыха населения.

3.8.4 Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения

- Жилая зона

- Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

- В жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

- Во встроенных или пристроенных к дому помещениях общественного назначения не допускается размещать учреждения торговли, производственные мастерские и склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и других вредных факторов воздействия на окружающую среду. Не допускается размещать магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви).

- Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м.).

- К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта.

- В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- - изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- - увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- - выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. общей площади на человека.

- Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

- Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- 1. Сохранение исторически сложившейся планировочной структуры населенных мест;

2. Планируется максимально сохранить существующий жилой фонд;

3. Жилищное строительство предусматривается осуществлять усадебной застройкой с плотностью 15 чел/га из расчёта среднего размера семьи 3,0 чел. и с земельным участком -  15 соток;

4. Учитывая, что в поселении не планируется сильного прироста населения, значительные территории для расселения не требуются. Возможно уплотнение существующей застройки в населенных пунктах, в пределах существующей селитебной территории.

- с. Вязовое.

- В результате комплексной оценки выяснилось, что значительная территория жилой зоны и водозабор питьевого водоснабжения попадает в санитарно-защитную зону (СЗЗ) свалки, расположенной в юго-западной части населенного пункта; кроме того в центральной части села расположены МТМ в СЗЗ которых попадают жилые зоны и водозабор питьевого водоснабжения. Для формирования компактного и функционального населенного пункта и сохранения существующей жилой застройки необходимо ликвидировать свалку и упорядочить производственные зоны с организацией санитарно-защитных зон. После проведения вышеописанных работ возможно уплотнение существующей застройки, в пределах существующей селитебной территории:

- -выявлено 5 га территорий в юго-юго-западной части села благоприятных для жилищного строительства;

- - выявлено 3 га территорий в северной части села благоприятных для жилищного строительства.

- При средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3 человека и соответственно плотности 15 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 150 человек.

- с. Шумаево.

- В результате комплексной оценки выяснилось, что значительная территория жилой зоны и водозабор питьевого водоснабжения попадает в санитарно-защитную зону (СЗЗ) свалки, расположенной в западной части населенного пункта; кроме того в центральной части села расположены МТМ в СЗЗ которых попадают жилые зоны и водозабор питьевого водоснабжения. Для формирования компактного и функционального населенного пункта и сохранения существующей жилой застройки необходимо ликвидировать свалку и упорядочить производственные зоны с организацией санитарно-защитных зон. После проведения вышеописанных работ и в  случае необходимости возможно развитие жилой застройки в западной и восточной части населенного пункта (в устанавливаемых границах):

- - выявлено 2 га территорий в западной части села благоприятных для жилищного строительства;

- - выявлено 2 га территорий в восточной части села благоприятных для жилищного строительства.

- При средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3 человека и соответственно плотности 15 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 60 человек.

- с. Чернышовка.

- В результате комплексной оценки выяснилось, что практически вся селитебная территория и водозабор питьевого водоснабжения попадает в санитарно-защитную зону (СЗЗ) свалки, расположенной в северной части населенного пункта. Для сохранения существующей жилой застройки необходимо ликвидировать свалку. После ликвидации и в  случае необходимости возможно развитие жилой застройки в центральной части населенного пункта (в устанавливаемых границах):

- - выявлено 3 га территорий в центральной части села благоприятных для жилищного строительства.

При средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3 человека и соответственно плотности 15 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 45 человек.

- Площадь жилой зоны в измененных границах составит:

- - с. Вязовое - 69 га;

- - с. Шумаево – 21 га;

- - с. Чернышовка – 13.5 га.

- *площади территорий, приведенные в этой главе и далее, получены путем картометрических измерений.

- Таблица 3.8.3-1 Функциональный тип и размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства в малоэтажной жилой застройке

| Тип территории | Типы жилых домов (этажность 1-3) | Площади приквартирных участков, га |  | Функционально-типологические признаки участка (кроме проживания) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более |  |
| Жилые образования сельских поселений | 1 Усадебные дома, в том числе с местами приложения труда | 0,15 | 1,0 | Введение развитого ЛПХ, товарного сельскохозяйственного производства, садоводство, огородничество, игры детей, отдых |
|  | 2 Одно-, двухквартирные дома | 0,1 | 1,0 |  |
|  | 3 Многоквартирные блокированные дома | 0,04 | 0,08 | Введение ограниченного ЛПХ, садоводство, огородничество, игры детей отдых |

- Общественно-деловая, рекреационная зоны. Развитие системы центров.

- Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

- Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения.

- Основной общественно-деловой центр сельсовета, выполняющий функции поселкового значения, формируется в административном центре поселения – с. Вязовое, там располагаются учреждения здравоохранения, образования, культуры, здание администрации, торговые объекты. Возможно дополнительное размещение объектов торговли и бытового обслуживания.

- Также в остальных населенных пунктах выделяются общественно-деловые зоны, где расположены объекты соцкультбыта; возможно дополнительное размещение объектов торговли и бытового обслуживания.

- Площадь общественно-деловой зоны составит:

- - с. Вязовое - 10 га;

- - с. Шумаево – 1 га;

- - с. Чернышовка – 1,2 га.

- Параметры застройки жилых и общественно-деловых зон.

- Основные параметры жилых зон:

- Тип застройки – усадебный.

- Этажность – до 3 этажей.

- Плотность населения – 15 человек на 1 га.

- Средний состав семьи – 3 чел.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

- Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

- В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть: от стены жилого дома 3 м, от хозяйственных построек – 1 м.

- Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

- Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

- Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых и общественно-деловых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

- Зона рекреационного назначения. Параметры застройки зон рекреационного назначения.

- В границах населенного пункта рекреационные зоны организуются на участках не пригодных под жилищное строительство и привлекательных территориях для развития туризма. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами

- В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- В составе рекреационных зон могут быть отдельно выделены зоны садово-дачной застройки, если их использование носит сезонный характер и по степени благоустройства и инженерного оборудования они не могут быть отнесены к жилым зонам.

- На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

- Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

- При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

- Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

- Проектом выделяются рекреационные зоны на участках не пригодных под жилищное строительство и привлекательных территориях для развития туризма в районе каждого населенного пункта, планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами:

- 1. В пойме ручья Кривой Вязовый, в границах села Вязовое – 41 га. В данной зоне предлагается организация зоны отдыха и объектов физкультуры и спорта.

- 2. В пойме реки Иртек, в границах села Чернышовка - 12 га. В данной зоне предлагается организация объектов физкультуры и спорта.

- 3. В пойме реки Иртек, в границах села Шумаево -22 га. В данной зоне предлагается развитие садово-дачной застройки, использование которой будет носить сезонный характер.

- В границах муниципального образования показаны земли лесного фонда. Отношения в области использования и охраны земель лесного фонда регулируются лесным и земельным законодательством Российской Федерации. Лесное законодательство Российской Федерации состоит из Лесного Кодекса, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Законы и иные нормативных правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие лесные отношения, не могут противоречить Лесному Кодексу и принимаемым в соответствии с ним федеральным законом.

- Площадь земель лесного фонда на территории Вязовского сельсовета (по данным Министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области), Ташлинского лесничества – 11 га и леса, ранее находившихся во владении ЗАО им. В.И. Ленина - 20 га.

- Производственная зона. Параметры застройки производственной зоны.

- Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.

- В состав производственных зон могут включаться:

- - коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- - производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м;

- - иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

- В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

- При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

- В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

- Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

- Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

- Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.

- Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

- При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.

- Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

- Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

- до 300 м ..................................................  60

- св. 300 до 1000 м ..................................... 50

- " 1000 " 3000 м ........................................ 40

- " 3000 м ................................................... 20

- В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

- На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

- Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

- При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

- На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

- Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

- Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

- При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

- Проектом выделяются производственные зоны для развития объектов агропромышленного комплекса в каждом населенном пункте:

- 1. В западной части с. Вязовое – 42 га;

- 2. В юго-восточной части села Вязовое – 49 га;

- 3. В северо-западной части села Чернышовка – 5,5 га;

- 4. В южной части села Шумаево – 52 га.

- В настоящее время в данных зонах уже имеются существующие объекты агропромышленного комплекса. В селах Шумаево и Чернышовка производственные территории используются экстенсивно; в данных зонах возможно дополнительное размещение объектов агропромышленного комплекса.

Часть селитебной территории попадает в санитарно-защитную зону гаражей по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники, расположенных в западной части с. Вязовое и центральной части села Шумаево. Необходимо упорядочивание производственных территорий с организацией санитарно-защитных зон.

- Производственные зоны на картах генерального плана показаны с учетом размещения в них санитарно-защитных зон.

Зоны сельскохозяйственного использования.

Зоны сельскохозяйственного использования составляют основную часть территории МО вне границ населенного пункта.

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения – зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции, входят также земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, замкнутыми водоемами, и резервные земли для развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах территории населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В границах населенного пункта зоны сельскохозяйственного использования выделены в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей, а также отдыха и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Значительные территории зоны сельскохозяйственного использования попадают в водоохранную зону; на зону сельскохозяйственного использования в границах водоохранных зон накладываются дополнительные ограничения в ее использовании в соответствии с Водным кодексом РФ.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Площадь планируемой зоны сельскохозяйственного использования в границах МО составит – 1620 га.

- Площадь зоны сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов составит:

- - с. Вязовое - 38 га;

- - с. Шумаево – 28 га;

- - с. Чернышовка – 16 га.

- *площади территорий, приведенные в этой главе и далее, получены путем картометрических измерений.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Зоны транспортной и инженерной инфраструктур следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

- В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.

- Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.

- Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 42.13330.2011.

- Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

- Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.

- Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.

- Проектом генерального плана в Вязовом сельсовете зоны инженерной и транспортной инфраструктуры выделяются для:

- 1. Дороги регионального значения Илек–Ташла–Соболево, с включением лесозащитных полос – 103 га;

- 2. Для использования участков источниками водоснабжения, площадок водопроводных сооружений:

- - в с. Вязовое, в центральной и южной части населенного пункта площадью 1.2 и 2.5 га соответственно;

- - в с. Чернышовка, в северо-восточной части села - 2 га;

- - в с. Шумаево, в центральной части населенного пункта площадью 1 га.

- В настоящее время требуется реконструкция всех объектов водоснабжения и организация зон санитарной охраны.

Зоны специального назначения

В состав территорий специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и потребления, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Для объектов, расположенных на территориях специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов, на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны.

В МО Вязовский сельсовет зоны специального назначения выделены для размещения на них:

- кладбища в с. Вязовое (в юго-западной части села) площадью – 3.6 га;

- кладбища севернее села Чернышовка (за а/д подъезд к пос. Криницы от а/д Илек–Ташла–Соболево) площадью – 1.9 га;

- кладбища в северо-западной части села Чернышовка – 1.2 га;

- кладбища в с. Шумаево (в юго-восточной части села) площадью – 3.7 га;

- скотомогильника и предлагаемого участка компостирования ТБО восточнее с. Вязовое, площадью – 15 га;

- скотомогильника северо-западнее села Чернышовка (за а/д подъезд к пос. Криницы от а/д Илек–Ташла–Соболево) – 12.5 га;

- биотермической ямы и предлагаемого участка компостирования ТБО юго-восточнее села Шумаево, площадь с учетом санитарно-защитной зоны составит: в границах населенного пункта – 5 га, за границами - 9 га.

В санитарно-защитной зоне (в границах населенных пунктов) биотермических ям и участков компостирования ТБО предлагается размещать также производственные объекты, которые допустимо размещать в СЗЗ от данных объектов.

3.9 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Общая протяженность автомобильных дорог района общего пользования с твердым покрытием составляет 429 км, в том числе дорог с улучшенным покрытием в районе 124 км. Густота автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 126,5 км на 1 тыс. км. территории. Дорожная сеть достаточно развита, однако качество дорог – низкое.

Ремонт и содержание дорог осуществляется ГУП «Оренбургремдорстрой» Ташлинское ДУ,  который имеет свою асфальтобетонную установку, с мощностью выпуска асфальта 30 тонн в час.

На 01.01.2012 года на территории района действовали 20 автобусных внутримуниципальных пригородных маршрута; в том числе задействованы населенные пункты Вязовского сельсовета.

В районе утверждена  долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования в Ташлинском районе на 2013-2016 годы». Основной целью программы является: создание на территории Ташлинского района стабильной технологичной системы бесперебойного автотранспортного обслуживания населения, основанной на достаточном наличии комфортабельного пассажирского транспорта.

Муниципальное образование Вязовский сельсовет находится в центральной части Ташлинского района Оренбургской области.

Населенные пункты сельсовета расположены вблизи от районного центра Ташлинского района и находятся на расстоянии от 9 до 20 километров. С Вязовое находится в 20 км по автомобильным дорогам регионального значения от районного центра – с. Ташла и в 200 км от областного центра г. Оренбург.

Села Чернышовка и Шумаево расположены юго-западнее административного центра МО на расстоянии 4 и 11 км соответственно, по автомобильным дорогам регионального (межмуниципального значения).

Таблица 3.9-1 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории сельсовета находящихся в государственной собственности Оренбургской области.

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги (далее – а/д) | Всего, км. | В том числе с твердым покрытием | Всего мостов |  | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | шт. | п.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ташлинский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 53 ОП РЗ 53К-1201000 | Илек–Ташла–Соболево | 69,43 | 69,43 | 4 | 280 | IV |
| 2. | 53 ОП МЗ 53Н-1201130 | подъезд к пос. Криницы от а/д Илек–Ташла–Соболево | 22,00 | 22,00 | 2 | 26,0 | IV |
| 3. | 53 ОП МЗ 53Н-1201140 | подъезд к с. Болдырево от а/д Илек–Ташла–Соболево | 13,00 | 13,00 |  |  | IV |
| 4. | 53 ОП МЗ 53Н-1201160 | подъезд к с. Шумаево от а/д Илек–Ташла–Соболево | 1,20 | 1,20 |  |  | IV |

Содержание и строительство дорог в поселении, протяженность которых в черте населенных пунктов составляет 9,6  км, является одной из функций администрации. В 2012 году на территории с. Вязовое провели ремонт дороги и моста через ручей Вязовый.

Основу уличной сети составляют жилые улицы.

Таблица 3.9-2 Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Вязовского сельсовета

| № | Наименование улиц (автодороги) | Протяженность, км | Ширина, м | Тип покрытия |  |  | Искусственные сооружения, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальтобетон | гравий | грунт | трубы | мосты |
|  | с. Вязовое |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Центральная | 1,735 | 7 | 0,4 | 1,9 |  | 3 |  |
| 2 | Ул. Молодежная | 0,529 | 6 | 0,4 | - | - | 1 | - |
| 3 | Ул. Степная | 0,812 | 6 | ---- | --- | 0,5 | --- | --- |
| 4 | Ул. Школьная | 0,709 | 6 | --- | --- | 1,4 | --- | --- |
| 5 | Ул. Заречная | 0,460 | 6 | ---- | 0,5 | ---- | --- | --- |
| 6 | Ул. Южная | 0,267 | 6 | --- | --- | 0,25 | --- | --- |
| 7 | Ул. Луговая | 0,261 | 6 | --- | --- | 0,2 | --- | --- |
| 8 | Пер. Песчанный | 0,248 | 6 | --- | --- | 0,24 | --- | --- |
|  | с. Чернышовка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Центральная | 0,552 | 7 | --- | --- | 0,4 | --- | --- |
| 2 | Пер. Заливной | 0,369 | 6 | --- | --- | 0,2 | --- | --- |
| 3 | Ул.. Нагорная | 0,352 | 6 | --- | --- | 0,3 | --- | --- |
| 4 | Ул. Кузнечная | 0,300 | 6 | --- | --- | 0,3 | --- | --- |
|  | с. Шумаево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Центральная | 1,103 | 7 | --- | --- | 1,5 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 7,698 |  |  |  |  |  |  |

Проектом предложено реконструировать и привести в соответствии с ГОСТом поселковые дороги в населенных пунктах МО.

Уличная сеть малоэтажной жилой застройки, обеспечивающая внутренние транспортные связи, включает въезды и выезды на территорию, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского поселения принимаются в соответствии с таблицей:

| Категория сельских улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |
| основная | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

Тротуары следует предусматривать по обеим сторонам жилых улиц независимо от типа застройки. Вдоль ограждений усадебной застройки на второстепенных улицах допускается устройство пешеходных дорожек с простейшим типом покрытия.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков.

Планируется организация дорожного движения в Вязовском сельсовете.

3.10 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И  ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Территория сельсовета расположена в центральной плоскоравнинной полосе, которая занимает большую часть Ташлинского района. Полоса образована мощными отложениями неогенового периода (неогеновые глины и суглинки) и имеет отметки от 70 до 200 м. Вся эта равнина, за исключением долин небольших рек и балок, занята пашней.

Планировочная организация населенных пунктов складывалась преимущественно под воздействием природно-ландшафтного каркаса территории, образованного поймой реки Иртек.

Река пересекает сельсовет с севера-востока на юго-запад и проходит по южной границе. Ширина русла реки 15-20 м., глубина до 2 метров. Правыми притоками реки, протекающими по территории сельсовета, являются река Прокуронка, ручей Кривой Вязовый, который протекает по территории села Вязовое и делит его на две части. Севернее, вблизи с. Вязовое расположен пруд на ручье Кривой Вязовый.

На территории сельсовета имеются многочисленные лощины, являющиеся временными водотоками для талых вод и атмосферных осадков.

Часть территорий сельсовета периодически затапливается во время весеннего паводка. По данным администрации сельсовета в предполагаемую зону затопления попадает один дом в с. Шумаево, ул. Центральная, 10.

Другие физико-геологические явления на территории МО отсутствуют. Освоение выбранных территорий для застройки требует незначительной инженерной подготовки.

Поверхностный водоотвод во всех населенных пунктах, в настоящее время, является неорганизованным; отвод осуществляется по отрытым кюветам со сбросом в пониженные места (поймы рек), что ведет к загрязнению воды в реках.

Перечень мероприятий по инженерной защите:

1. Организация поверхностного стока.

2. Очистка поверхностного стока.

3. Берегоукрепление.

4. Благоустройство овражных территорий.

5. Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов.

В генеральном плане показаны земли находящиеся в водоохраной зоне, в том числе жилая застройка. Генеральным планом предлагается организация ливневой и сточной канализации в первую очередь застройки расположенной в водоохраной зоне.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для  обоснования  планировочных  решений  и  подлежит  уточнению  на  последующих стадиях проектирования.

3.11 ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

3.11.1 Водоснабжение

Существующее положение

Населённые пункты Вязовского сельсовета имеют централизованную систему водоснабжения. Часть жителей существующей застройки имеют вводы водопровода в дома, часть населения, проживающего в индивидуальной застройке, пользуются водоразборными колонками, установленными на водосети.

Источником водоснабжения жилой и общественной застройки сел служат подземные воды. Водоснабжение осуществляется от скважин расположенных в границах населенных пунктов: в с. Вязовое – 2 скважины и по одной скважине в остальных населенных пунктах. Производительность водозаборных сооружений составляет – 960 м3/сут.

Расположение существующих водозаборов и водопровода показано на карте планируемого размещения объектов местного значения.

В настоящее время водонапорные башни, водопроводы, скважины, тепловые сети находятся на балансе поселения; требуется регистрация муниципальной собственности на эти объекты и лицензирование.

Таблица 3.11.1 Данные по водоснабжению МО Вязовский сельсовет.

| № п/п | Наименование | ед. изм. | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |
|  | Схема сетей водоснабжения |  | Имеется |
| 1.1 | Водопотребление-Всего | тыс. м3/сут. | 400 |
|  | - хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 400 |
|  | - % охвата центральным водоснабжением | % | 90 |
|  | - количество водоразборных колонок | шт. | 3 |
|  | - производственные нужды | тыс. м3сут. | 20 |
|  | - количество пожарных гидрантов | шт. | 1 |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут. | 960 |
|  | - количество скважин | шт. | 4 |
|  | - год строительства скважин |  | 1982 |
|  | - % загруженности | % | 40 |
|  | - емкости, резервуары уст. на водозаборе | шт./м3 | 4 |
|  | - оборудование для очистки воды |  | - |
|  | - станция II подъема их мощность | тыс. м3сут. | - |
|  | - оборудование, насосы емкости, резервуары |  | - |
|  | - % загруженности | % | - |
|  | - % изношенности | % | 90 |
|  | - водоподготовка (очистка, хлорирование, фторирование и др.) |  | - |
| 1.3 | Протяженность сетей | км | 9,6 |
|  | - магистральные трубопроводы | км | 9,6 |
|  | - разводящая сеть | км | 2,5 |
|  | -водонапорные башни, объем, адреса установки |  | Вязовое, Чернышовка, Шумаево |
|  | -резервуары чистой воды, их объем, место установки, адрес |  | - |
| 1.4 | Перспективы развития системы водоснабжения (строительство или реконструкция водозаборов и сетей) |  | Реконструкция и бурение скважин, оформление в собственность |

Дополнительная очистка воды на станциях второго подъёма не осуществляется.

По данным администрации сельсовета требуется реконструкция всех водозаборных сооружений и водопроводной сети.

В результате проведенного анализа территории выяснилось, что не соблюдается режимы зон санитарной охрны источников водоснабжения. Действующие водозаборы находятся вблизи свалок ТБО производственных объектов и попадают в их санитарно-защитную зону. Кроме того водозабор жилой застройки расположенный в восточной части села Вязовое расположен в санитарно-защитной зоне скотомогильника; организация зон санитарной охраны данного водозабора невозможна.

Согласно санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг скважин питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м; II и III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными (данные по ним отсутствуют).

Не все площадки водозаборных сооружений (скважин) имеют ограждений, благоустроены в соответствии с требованиями  санитарных правил и норм   СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения». В неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии находятся водопроводные сети и сооружения.

Одна из основных проблем состоит в бесперебойном обеспечении населения питьевой водой, а также в отсутствии противопожарных и аварийных запасов воды. В связи с тем, что действующие водопроводные сети в селах района построены в 50 - 60-е годы из стальных и чугунных труб и имеют высокую степень износа (более 70 %), необходима замена изношенных сетей на новые полиэтиленовые трубы. Для сохранения природного состава воды в источнике на территории водозабора требуется обеспечение зон санитарной охраны водозаборов.

Укрупненная норма водопотребления на одного жителя в сельских населенных пунктах установлена СТП Оренбургской области в размере 200 литров/сутки. В связи с этим, водопотребление воды населением Вязовского сельсовета на расчетный срок составит:

- - с. Вязовое -  130 м3/сут, при прогнозируемой численности населения 650 человек;

- - с. Чернышовка – 24 м3/сут, при прогнозируемой численности населения 120 человек;

- - с. Шумаево –50 м3/сут, при прогнозируемой численности населения 250 человек.

Имеющихся скважин с производительностью 960 м3/сут. достаточно для населенных пунктов, при условии приведения системы водоснабжения в соответствие и исключении обрывов и потерь

Укрупненные среднесуточные нормы водопотребления включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений. Расходы воды на нужды животноводства определены по нормам: рогатый скот – 70, свиньи –40, овцы – козы –20, птицы – 3 л/сут. на голову.

Проектное предложение

На территории района действует утвержденная муниципальная целевая программа "Обеспечение населения муниципального образования Ташлинский район питьевой водой на 2012 - 2016 годы"

Муниципальная целевая программа «Обеспечение населения МО Ташлинский район питьевой водой на 2012 - 2016 годы» направлена на сбалансированное решение экологических проблем, задач социально-экономического и демографического развития, обеспечение благоприятного состояния окружающей среды для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений населения в питьевой воде, а также в улучшении ее качества.

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово-профилактических работ по замене водопроводных сетей, оздоровление и благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

-строительство станций водоподготовки, в том числе обеззараживания, на водопроводах;

- передать «бесхозные» водопроводы на баланс сельсовета или служб ЖКХ;

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования;

- строительство поливочных водопроводов с целью снижения использования подземных вод питьевого качества на полив садово-огородных культур.

Проектом планируется организовать 1 пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м всех водозаборов питьевого водоснабжения, также требуется разработка и установление зон 2-го, 3-го поясов всех водозаборов. Необходима ликвидация свалок ТБО расположенных вблизи жилой застройки в и водозаборов.

Также проектом предлагается строительство насосной станции второго подъема и станций водоподготовки, в том числе обеззараживания.

В случае отсутствия возможности организации зон санитарной охраны водозаборов, необходимо проведение мероприятий предшествующих строительству нового водозабора. Для обнаружения подземных источников водоснабжения необходимо провести соответствующие изыскание. Также необходима разработка проекта централизованного водоснабжения для 100% обеспечения населения питьевой водой.

Противопожарное водоснабжение

1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары.

(п. 3 введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

Расходы воды на тушение пожаров в населенных пунктах, на предприятиях и в зонах отдыха должны определяться по СНиП 2.04.02-84*.

3.11.2  Водоотведение

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализации и очистные сооружения в поселении отсутствуют.

Проектное предложение

Генеральным планом предлагается строительство централизованной системы канализации для существующей и планируемой жилой застройки. В первую очередь необходимо канализовать застройку в водоохраной зоне и объекты общественно-деловой зоны.

Водоотведение  МО Вязовский сельсовет составит:

- с. Вязовое -  130 м3/сут, при прогнозируемой численности населения 650 человек;

- с. Чернышовка – 24 м3/сут, при прогнозируемой численности населения 120 человек;

- с. Шумаево –50 м3/сут, при прогнозируемой численности населения 250 человек.

При  таком объеме сточных вод необходимо строительство  очистных сооружений на земельном участке размером 0,5 га и иловые площадки на земельном участке размером 0,2 га либо локальный очистные сооружения (модульные системы глубокой очистки сточных вод).

Генеральным планом предлагается строительство централизованной системы канализации для существующей и планируемой жилой застройки в с. Вязовое. В первую очередь необходимо канализовать застройку в водоохраной зоне и объекты общественно-деловой зоны. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах, таких как с. Шумаево и Чернышовка экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. В этих населенных пунктах предполагается организация накопительных водонепроницаемые выгребным ям в индивидуальной застройки, откуда необходимо организовать планомерный вывоз по мере заполнения специальной техникой в специально отведенные места (в планируемые очистные сооружения в с. Вязовое).

Система канализации  предлагается самотечно-напорная: стоки от зданий собираются в самотечные коллекторы, затем с помощью канализационных станций (КНС) перекачиваются на планируемые очистные сооружения.

Проектом предложено строительство модульных систем (станций) глубокой очистки сточных вод. Модульные системы глубокой очистки сточных вод служат для очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу к ним производственных сточных вод до показателей, соответствующих ПДК (предельно допустимая концентрация) вредных веществ сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Модульные системы глубокой очистки изготавливаются:

- как наземного, так и подземного размещения;

- как для средней полосы России, так и районов низких температур и сейсмоопасных регионов;

- с разной производительностью, в зависимости от объема сточных вод.

Преимущества модульных систем глубокой очистки:

- абсолютное отсутствие запаха на всех технологических этапах обработки;

- полная автоматизация техпроцесса, дистанционная аварийная сигнализация, нет необходимости ежедневного контроля;

- высокая надежность и малые эксплуатационные расходы;

- программная реализация различных алгоритмов для разного состава стоков;

- автоматическая коррекция алгоритма при уменьшении объема стоков;

- минимальные сроки монтажа (станции могут поставляться в полной заводской готовности);

- достижение 99% очистки (техническая вода);

- не снижается интенсивность очистки в зимнее время;

- возможность работать в оборотных системах водоснабжения;

- пластиковые корпуса и элементы технологии не подвержены коррозии;

- отсутствие бетонных работ при монтаже;

- использование во всех климатических условиях России (до - 50oC);

- санитарно-защитная зона 15-20 м (в зависимости от производительности системы);

- размещение в жилой зоне.

Технология очистки воды основана на биологическом удалении из сточных вод органических соединений и биологических элементов (азота и фосфора) и включает в себя: усреднение, анаэробный и аэробный процессы, доочистку на напорном фильтре и обеззараживание ультрафиолетовым излучением. При данном способе значительно уменьшается количество избыточного активного ила, кроме того, такая биологическая очистка сточных вод обеспечивает высокую окислительную мощность, вне зависимости от колебаний расходов и перепада температуры.

Технология разработана специально под жесткие природно-охранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны, что позволяет достичь требуемых показателей очистки.

Очищенную воду (техническую воду) предлагается использовать для полива приусадебных участков, производственных нужд или сливать в водоем.

Решения схем водоотведения для населенных пунктов намечаются на последующей стадии проектирования. Схематично размещение очистных сооружений показано на карте планируемого размещения объектов местного значения поселения.

3.11.3  Электроснабжение

Существующее положение

Энергосистема Оренбургской области является частью Единой  энергетической системы России, расположена на юго-востоке Европейской части Российской Федерации и граничит с энергосистемами субъектов Российской Федерации: Самарской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Челябинской области и энергосистемой сопредельного государства – Республики Казахстан.

Оренбургская энергосистема входит в состав Объединённой энергосистемы Урала. Диспетчерское управление энергосистемой осуществляется Филиалами ОАО «Системный оператор ЕЭС»  – Объединенным диспетчерским управлением энергосистемами Урала и Региональным диспетчерским управлением энергосистемы Оренбургской области.

Энергосистема, копируя территорию области,  вытянута в широтном направлении с запада на восток на 800 км, с севера на юг от 80 до 300 км.

На территории Ташлинского района установлено девять подстанций. Суммарная установленная мощность подстанций – 73,7 тыс. кВА. Установлено 254 трансформаторных подстанций ТП10/0,4, установленная мощность которых составляет 36 тыс. кВА. Годовое потребление электроэнергии Ташлинским районом составляет – 32,5 млн. кВт. Протяженность электролиний ВЛ0,4 кВ составляет 352 км, протяженность электролиний ВЛ10 кВ – 525 км.

Максимальная зимняя загрузка Ташлинской, Кинделинской, Алексеевской, Кузьминской, Ранней, Степной, Новокаменской, Заречной и Пустобаевской подстанций составляет от 20% до 45%.

На территории Вязовского сельсовета отсутствуют понизительные электростанции.

Населенные пункты Ташлинского района обеспечены электроснабжением на 100 %.

Проектное предложение

Проектные решения и удельные нормативные показатели, положенные в основу проекта, приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период, при норме электропотребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека, на прогнозный период составит – 1757 тыс. кВт час/год.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

3.11.4 Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение Ташлинского сельсовета осуществляется на базе природного газа.

На территории района расположено три АГРС (Ташлинская, Алексеевская и Ранневская), АГРС подключены от магистрального газопровода «Оренбург – Новопсков».

Газоснабжение Вязовского сельсовета осуществляется от Алексеевской АГРС. От АГРС отходят межпоселковые газопроводы на населенные пункты. В населенных пунктах газопроводы высокого давления I и II категории от АГРС подходят к газорегуляторным пунктам, расположенным в селах, от которых газопроводы  низкого давления расходятся по всему населенному пункту.

Уровень газификации населения природным газом 100 %.

Проектное предложение

При проектировании газопроводов к новым кварталам учитывать  данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов низкого давления.

На перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые нужды из расчета 200 м3/год на одного жителя и отопления малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода 8,5 м3 на 1 м2 отапливаемой общей площади в месяц.

3.11.5 Санитарная очистка

По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, Юго-Западного территориального отдела (письмо №64 от 03.04.2012г) на территории района в каждом населенном пункте расположены поселковые свалки, к которым относятся и площадки складирования твердых бытовых отходов и размещены на нормативном удалении от жилых зон.

Также в районе каждого населенного пункта имеются скотомогильники, как объекты,  имеющие преимущественно  санитарно-ветеринарное  значение,  размещены на нормативном удалении от жилых территорий, их паспортизация и дислокация находится в ведении ГБУ Ташлинское районное управление ветеринарии.

Таблица 3.11.5-1 Информация по твердым бытовым отходам по МО Вязовский сельсовет

| Наименование МО, поселений входящих в МО | Количество полигонов и свалок на территории МО, из них |  |  | Площадь зем. участка используемого. под складирование. отходов, га | Местоположение полигона/свалки в т.ч удаленность от нас. пункта | Год введения полигона ТБО/свалки в эксплуатацию | Объем накопления отходов т.м3 в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Санкционированных свалок, имеющих документацию | Санкционированных свалок, не имеющих документацию | Несанкционированных свалок |  |  |  |  |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.Вязовский с/с | Нет | 1 | 2 | 2,0 |  |  | 1,03 |
| с. Вязовое | Нет | 1 | Нет | 5,0 | 1.0 км до р. Иртек | 1975 | 0,5 |
| с. Чернышовка | Нет | нет | 1 | 0,5 | 0.8 км до р. Иртек | 1975 | 0,18 |
| с. Шумаево | Нет | нет | 1 | 1,0 | 0.8 км до р. Иртек | 1975 | 0,35 |

Как видно из таблицы на территории сельсовета только одна санкционированная свалка и та не имеет документации.

Таблица 3.7.4-8 Информация по скотомогильникам в МО Вязовский сельсовет

| Наименование сельского совета | Ближайший к скотомогильнику населенный пункт (город, поселок, село, деревня, хутор) | Растоя ние от ближайшего к скотомогильнику населенного пункта, км | Площадь скотомогильника, кв. м. | Балансодержатель скотомогильника |  | Какие хозяйства и населенные пункты используют скотомогильник | Сведения об эксплуатации скотомогильника |  | Первое захоронение животных на скотомогильнике произведено, (или скотомогильник законсервирован), год | Вид объектов захоронения биоотходов и их количество, расположенных на территории скотомогильника, шт. |  | Соответствие скотомогильника ветеринарным правилам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | не установлен | установлен |  | действует | не действует |  | яма Беккери | котлован | да | нет |
| Вязовский с/с | с. Вязовое | 1,5 | 300 | 1 |  | ООО "Нива" с. Вязовое | 1 |  | 2005 |  | 1 |  | 1 |
|  | с. Чернышовка | 1 | 300 | 1 |  | с. Чернышовка | 1 |  | 2005 |  | 1 |  | 1 |
|  | с. Шумаево | 1 | 400 | 1 |  | ООО "Нива ", с. Шумаево | 1 |  | 1983 | 1 |  |  | 1 |

Как видно из таблицы все захоронения не соответствуют требованиям ветеринарных правил.

Предложения по санитарной очистке:

- Необходимо выявление несанкционированных мест складирования отходов, проведение работ по их ликвидации и рекультивации почвы;

- Организация обязательной планово-регулярной системы сбора в населенных пунктах сельсовета, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание и утилизация;

- Обезвреживание и утилизация всех отходов;

- Организация сбора и удаление вторичного сырья;

- Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному обеззараживанию);

- Уборка территорий от мусора, смета, снега.

- Проектом предлагается организация и оформление участка компостирования ТБО восточнее с. Вязовое, в районе существующего скотомогильника, и восточнее села Шумаево, в районе Ямы Беккари. Участки компостирования ТБО предлагается расположить в СЗЗ скотомогильников, вместе они образуют единую зону специального назначения. Участок компостирования ТБО должен отвечать современным стандартам и нормативам в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Количество твердых бытовых отходов (ТБО) от населенных пунктов (при норме 1,4 м3 в год на жителя)  составит:

- с. Вязовое -  0.91 тыс. м3/год, при прогнозируемой численности населения 650 человек;

- с. Чернышовка – 0.17 тыс. м3/год, при прогнозируемой численности населения 120 человек;

- с. Шумаево – 0,35 тыс. м3/год, при прогнозируемой численности населения 250 человек.

Проектом предлагается строительство биотермических ям в районе действующих скотомогильников, которые предлагается законсервировать. Устройство скотомогильников должно соответствовать ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

В проекте схемы территориального планирования Оренбургской области, на территории Ташлинского района планируется строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на проектируемый мусороперерабатывающий завод. Строительство ближайшего мусороперерабатывающего завода с установками по сортировке утильной фракции планируется в Бузулукском районе для обслуживания Грачевского, Красногвардейского, Бузулукского, Курманаевского, Первомайского, Ташлинского, Сорочинского и Тоцкого районов.

3.12 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Данный раздел подготовлен с учетом материалов Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ташлинском районе Оренбургской области в 2011 году». Также учитывались материалы государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Оренбургской области в 2012 году» и государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Оренбургской области в 2011 году».

Экологическая обстановка в Ташлинском районе в целом благоприятная.

К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения в сельском поселении относятся следующие территории и функциональные объекты:

-автомобильные дороги с интенсивным движением транспорта;

-производственные и коммунальные территории;

-свалки ТБО;

-скотомогильники;

-кладбища;

-агропромышленный комплекс.

Генеральным планом намечены следующие планировочные мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию сельсовета:

- Соблюдение санитарно-защитных зон от промышленных предприятий и коммунально-складских объектов;

- Соблюдение режима зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- Соблюдение режима водоохранных и прибрежных зон;

- Развитие зеленых насаждений;

- Развитие и реконструкция сети улиц, способствующих деконцентрации транспортных потоков;

- Формирование «открытой» планировочной структуры, предусматривающей возможность развития поселения по основным планировочным осям.

Источниками загрязнения воздушного и водного бассейнов и почв являются стационарные и динамические источники:

- К стационарным относятся промышленные и коммунально-складские объекты, объекты с/х производства;

- К динамическим (передвижным) – транспорт.

Улучшение качества атмосферного воздуха

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, направленные на уменьшение загрязнения воздуха от стационарных и динамических источников:

- Совершенствование технологических процессов (безотходные технологии, современное оборудование).

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля технического состояния систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Реконструкции действующего и установка нового пылегазоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса, в т.ч. коммунальных и производственных котельных. Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организация благоустройства и озеленения СЗЗ соответствующим ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород.

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог.

- Развитие транспортной сети и прилегающих территорий, предусмотренных под размещение индивидуальной жилой застройки, способствующее уменьшению перепробега автотранспорта.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории сельсовета являются с/х предприятия и жилищно-коммунальные хозяйства. Планировочные решения, предлагаемые проектом, направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- Ликвидация источников загрязнения поверхностных и подземных вод (проведение комплекса природоохранных мероприятий на очистных сооружениях, устранение несанкционированных свалок и оборудование площадок складирования);

- Благоустройство и расчистка русел рек и озер;

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их использование в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ (закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитным полос осуществляется специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством).

- Организация канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Строительство на с/х предприятиях локальных очистных сооружений.

- Очистка стоков животноводческих на ЛОС (локальных очистных сооружениях) до  степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Проведение гидрогеологических изысканий, утверждение запасов подземных вод;

- На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю;

- Организация вокруг каждой скважины I пояса зоны санитарной охраны, вынос из II и III поясов ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- Проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами  водопользователей;

- Приведение водоотбора на водозаборах в соответствии с утвержденными запасами подземных вод, недопущение переотбора и истощения водоносных горизонтов;

- Тампонация заброшенных скважин;

- Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- По эксплуатационным скважинам, в связи с отсутствием по большинству достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценивается допустимый водоотбор;

- Территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

- Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защиты территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- На территориях, подверженных затоплению, размещение кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Охрана почв

На территории Вязовского сельсовета должна применяться система земледелия, состоящая из взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационно-хозяйственных мероприятий, направленная на эффективное использование земли, сохранение и повышение плодородия почвы в целях получения высоких урожаев с/х культур.

Разработку и ведение системы земледелия для каждого конкретного хозяйства необходимо вести в направлениях:

- Защита земель от водной и ветровой эрозии во избежание образования смытых и намытых почв, защита от загрязнений бытовыми отходами, др. процессов разрушения;

- Предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и пр. технологическими отходами;

- Внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв;

- Рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия и др.;

- Усовершенствование системы земледелия и агротехнологии, добиться экологической безопасности производства;

- Осуществление контроля за фоновым загрязнением почвенного покрова, учитывая возможность атмосферного и снегового загрязнения;

- Проведение мониторинга почв с/х угодий на концентрацию в них пестицидов и удобрений;

Также в сельсовете необходимо развитие системы использования вторичных ресурсов, совершенствование системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки, санитарная очистка и защита земель, рекультивация загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, в части охраны и оздоровления земель, защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод и  развития системы обращения с отходами настоящим проектом предлагается ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов в Вязовском сельсовете;

При строительстве новых скотомогильников предлагается следующий способ обеззараживания биологических отходов: в соответствии с п.4.1.2 «ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов»,  дно ямы засыпается сухой хлорной известью или другим хлорсодержащим дезинфицирующим средством с содержанием активного хлора не менее 25% из расчета 2 кг на 1м2 площади. Непосредственно перед захоронением у павших животных вскрывают брюшную полость с целью недопущения самопроизвольного вскрытия могилы из-за скопившихся газов, а затем трупы обсыпают тем же дезинфектантом.

Развитие системы озеленения

Развитие системы озеленения осуществляется за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов на природоохранную деятельность.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

4.1 Объекты в экономической сфере

В соответствии со стратегией развития района, проектом планируется увеличение количества сельскохозяйственных предприятий от 13(на конец 2011г.) до 50 к 2030г.; и количества ЛПХ, занимающихся производством товарной продукции, К(Ф)Х и семейных ферм до 9500 ед. Организация либо реконструкция сельскохозяйственных предприятий предполагается в каждом населенном пункте. Это позволит увеличить объемы сельскохозяйственного производства, повысить уровень оплаты труда в сельском хозяйстве, снизить отток специалистов и молодых кадров.

Проектом предлагается развитие фермерских хозяйств (объектов агропромышленного комплекса) в населенных пунктах МО Вязовский сельсовет, на выделяемых проектом производственных зонах. В данных зонах уже имеются существующие объекты агропромышленного комплекса. В пределах данных зон возможно дополнительное размещение производственных объектов, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению.

На данных территориях возможно размещение следующих объектов:

- свинофермы до 4 тыс. голов;

- фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие;

- фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов;

- фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров;

- площадки для буртования помета и навоза;

- склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений до и более 50 т;

- зверофермы;

- гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники;

- тепличные и парниковые хозяйства;

- склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений;

- мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков;

- цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов;

- склады горюче-смазочных материалов;

- хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна;

- материальные склады.

Определение более конкретного использования территории возможно на следующих стадиях проектирования.

Главная цель политики муниципального образования Вязовский сельсовет - привлечение инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического  роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития.

Развитие сельскохозяйственных предприятий позволит:

- увеличить объемы сельскохозяйственного производства;

- задействовать неиспользуемые сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли) с целью обеспечения устойчивых темпов экономического роста;

- повысить уровень оплаты труда в сельском хозяйстве, снизить отток специалистов и молодых кадров.

- Проектом выделяются общественно-деловые зоны, прилегающие к главным улицам и объектам массового посещения. В этих зонах возможно дополнительное размещение объектов торговли и бытового обслуживания.

4.2 Объекты социальной сферы

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения пол основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

При этом необходимы минимальные затраты времени на посещение данных объектов.

Согласно нормативам градостроительного проектирования по Оренбургской области МО Вязовский сельсовет не обеспечено необходимыми ему объектами социальной сферы:

- имеется потребность в больнице, поликлинике;

- отсутствуют детские дошкольные учреждения;

- отсутствуют спортивные учреждения;

- отсутствуют учреждения коммунального и бытового обслуживания (бани, парикмахерские и т.п.).

Организация и строительство больницы и поликлиники в сельсовете не возможно и экономически не целесообразно. Первичное медицинское обслуживание население сельсовета получает в существующих ФАПах. ФАПы есть во всех населенных пунктах; необходимо решать вопрос с квалифицированными кадрами и улучшать материально-техническую базу. Дальнейшее лечение предполагается проходить в центральной районной больнице.

На территории сельсовета во всех населенных пунктах отсутствуют детские дошкольные учреждения. Проектом предлагается строительство детского сада на 30-35 мест в с. Вязовое, для обеспечения потребности в местах для жителей двух населенных пунктов (с. Чернышовка и с. Вязовое), с ожидаемой общей численностью населения 770 человек.  Данные населенные пункты расположены в 4 км друг от друга. В с. Шумаево предлагается организация дошкольной группы на 10 мест при существующей школе; для обеспечения потребности населения в 250 человек.

В с. Чернышовка отсутствуют образовательные учреждения. Строительство детского сада и школы в данном населенном пункте, с численностью населения 115 человек, не возможно и экономически не целесообразно; данный населенный пункт расположен в 4 км от села Вязовое. Необходима организация рейсового транспортного обеспечения по доставке детей школьного и дошкольного возраста в административный центр.

На территории сельсовета отсутствуют собственные спортивные учреждения. Проектом предлагается организация спортивных площадок в рекреационных зонах во всех населённых пунктах.

Ближайшие объекты учреждения коммунального и бытового обслуживания расположены в районном центре, который находится от 9 до 20 км по автомобильным дорогам от населенных пунктов Вязовского сельсовета. Проектом выделяются общественно-деловые зоны, в границах населенного пункта, в которых возможно размещение обслуживающих и коммерческих объектов, связанных с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании.

По данным администрации МО Вязовский сельсовет требуется капитальный ремонт всех учреждений культуры и образования.

4.3 Объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предложено реконструировать и привести в соответствии с ГОСТом поселковые дороги в населенных пунктах МО.

Уличная сеть малоэтажной жилой застройки, обеспечивающая внутренние транспортные связи, включает въезды и выезды на территорию, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского поселения принимаются в соответствии с таблицей:

| Категория сельских улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |
| основная | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

Тротуары следует предусматривать по обеим сторонам жилых улиц независимо от типа застройки. Вдоль ограждений усадебной застройки на второстепенных улицах допускается устройство пешеходных дорожек с простейшим типом покрытия.

4.4 Объекты инженерной инфраструктуры

Инженерная инфраструктура в целом представляет необходимое условие, которое способно активно воздействовать на экономические показатели работы территорий и предприятий.

Инфраструктура влияет на экономические показатели деятельности территории многогранно:

- наличие инженерных сетей приводит к улучшению качества жизни людей и росту их производительности, поскольку здоровый человек работает значительно лучше;

- их наличие приводит к улучшению качества жизни людей на данной территории, что стимулирует приток в данную местность новых жителей. В результате повышается совокупный выпуск и производительность за счет привлечения более квалифицированных кадров;

- проведение инженерных сетей способствует улучшению технологии, что увеличит производительность и, в конечном счете, выпуск продукции;

- улучшение инженерной инфраструктуры привлекает на территорию дополнительные инвестиции и способствует развитию уже существующего бизнеса, что приводит к росту выпуска продукции сельскохозяйственных предприятий;

- улучшение инфраструктуры привлекает на территорию не только производственный бизнес, но и сопутствующие ему структуры, что приводит к общему социально-экономическому развитию территории.

Водоснабжение

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово-профилактических работ по замене водопроводных сетей, оздоровление и благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

-строительство станций водоподготовки, в том числе обеззараживания, на водопроводах;

- передать «бесхозные» водопроводы на баланс сельсовета или служб ЖКХ;

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования;

- строительство поливочных водопроводов с целью снижения использования подземных вод питьевого качества на полив садово-огородных культур.

В результате проведенного анализа территории выяснилось, что не соблюдается режимы зон санитарной охрны источников водоснабжения. Действующие водозаборы находятся вблизи свалок ТБО производственных объектов и попадают в их санитарно-защитную зону. Кроме того водозабор жилой застройки расположенный в восточной части села Вязовое расположен в санитарно-защитной зоне скотомогильника; организация зон санитарной охраны данного водозабора невозможна.

Проектом планируется организовать 1 пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м всех водозаборов питьевого водоснабжения, также требуется разработка и установление зон 2-го, 3-го поясов всех водозаборов. Необходима ликвидация свалок ТБО расположенных вблизи жилой застройки в и водозаборов.

Также проектом предлагается строительство насосной станции второго подъема и станций водоподготовки, в том числе обеззараживания.

В случае отсутствия возможности организации зон санитарной охраны водозаборов, необходимо проведение мероприятий, предшествующих строительству нового водозабора. Для обнаружения подземных источников водоснабжения необходимо провести соответствующие изыскание. Также необходима разработка проекта централизованного водоснабжения для 100% обеспечения населения питьевой водой.

Водоотведение

Генеральным планом предлагается строительство централизованной системы канализации для существующей и планируемой жилой застройки. В первую очередь необходимо канализовать застройку в водоохраной зоне и объекты общественно-деловой зоны.

Генеральным планом предлагается строительство централизованной системы канализации для существующей и планируемой жилой застройки в с. Вязовое. В первую очередь необходимо канализовать застройку в водоохраной зоне и объекты общественно-деловой зоны. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах, таких как с. Шумаево и Чернышовка экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. В этих населенных пунктах предполагается организация накопительных водонепроницаемые выгребным ям в индивидуальной застройки, откуда необходимо организовать планомерный вывоз по мере заполнения специальной техникой в специально отведенные места (в планируемые очистные сооружения в с. Вязовое).

Проектом предложено строительство модульных систем (станций) глубокой очистки сточных вод во всех населенных пунктах сельсовета. Модульные системы глубокой очистки сточных вод служат для очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу к ним производственных сточных вод до показателей, соответствующих ПДК (предельно допустимая концентрация) вредных веществ сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Решения схем водоотведения для населенных пунктов намечаются на последующей стадии проектирования. Схематично размещение очистных сооружений показано на карте планируемого размещения объектов местного значения поселения.

4.5 Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Необходимо выявление несанкционированных мест складирования отходов, проведение работ по их ликвидации и рекультивации почвы. Организация обязательной планово-регулярной системы сбора в населенных пунктах сельсовета, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание и утилизация.

Проектом предлагается организация и оформление участка компостирования ТБО восточнее с. Вязовое, в районе существующего скотомогильника и восточнее села Шумаево, в районе Ямы Беккари. Участки компостирования ТБО предлагается расположить в СЗЗ скотомогильников, вместе они образуют единую зону специального назначения. Участок компостирования ТБО должен отвечать современным стандартам и нормативам в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Проектом предлагается строительство биотермических ям в районе действующих скотомогильников, которые предлагается законсервировать. Также предлагается приведение в соответствие ветеринарным правилам существующую биотермическую яму (яму Беккери). Устройство скотомогильников должно соответствовать ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Размещение участков компостирования ТБО и скотомогильников показано на карте планируемого размещения объектов местного значения поселения.

Правильная эксплуатация этих объектов позволит свести к минимуму их негативное воздействие на почву и позволит улучшить санитарные и экологические параметры окружающей среды на территории МО Вязовский сельсовет.

5.  Сведения о планируемых объектах федерального и регионального значения, местного значения муниципального района (утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, утвержденные документом территориального планирования муниципального района).

Схема территориального планирования муниципального образования Ташлинский район была утверждена решением Совета депутатов Ташлинского района.

Схемой территориального планирование (СТП) района планируются следующие мероприятия, касающиеся МО Вязовский сельсовет:

- строительство детских садов на 25-35 мест в административных центрах Болдыревского, Вязовского и Шестаковского сельсоветов (с.Вязовое, с. Болдырево, с. Шестаковка);

- капитальный ремонт школ в с. Черноярово (средняя общеобразовательная школа на 250 мест, пос. Ясная Поляна (средняя общеобразовательная школа на 480 мест), с. Вязовое (средняя общеобразовательная школа на 200 мест);

- капитальный ремонт домов культуры в с. Черноярово, с. Чеботаревка, с. Жигалино, с. Вязовое, пос. Ясная Поляна, с. Алексеевка, с. Раннее, с. Мирошкино;

- закрытие (консервация) скотомогильников заполненных на 90-100% и организация скотомогильников с биологическими камерами в соответствие с нормативными требованиями во всех поселениях

- ликвидация несанкционированных свалок и организация  усовершенствованных свалок ТБО, или участков компостирования ТБО,  в каждом поселении в соответствии СП 2.1.7.1038-01«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

6 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В Ташлинском районе подготовлен паспорт безопасности территории района, где отражены основные риски возникновения чрезвычайных ситуаций, актуальные для каждой рассматриваемой территории.

Стихийных бедствий на территории района в последние десятилетия не наблюдается.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Природные опасности обусловлены географическими и климатическими особенностями региона.

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для Вязовского сельсовета являются:

- Затопление территорий во время весеннего паводка;

- грозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- сильные морозы;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры со скоростью более 35 м/с (ураганы).

Таблица 5-1 Показатели риска природных ЧС (при наиболее опасном сценарии развития ЧС/при наиболее вероятном сценарии развития ЧС)

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год-1 | Частота наступления ЧС при возникновении природного явления, год-1 | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону ЧС, тыс. чел. | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Бури, м/с (шквал) | >25 | 0,4 | 0,2 | >15 | 14/17,4 | 5 |
| 2.Подтопления, м | > 6,1 | 0,43 | 0,1 | 1-3 | 2/3 | 300 |
| 9. Град, мм | 20-31 | 0,1 | 0,001 | >15 | - | 2 |
| 13. Пожары природные, га - лесных массивов - степных массивов | - 500 | - 0,3 | - 0,001 | - 2-3 | - 12/15 | - 100 |

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Потенциально опасные объекты на территории Вязовского сельсовета отсутствуют.

Проведенный анализ возможного возникновения чрезвычайных ситуаций на территории района, позволяет сделать вывод о том, что наибольшую степень возникновения имеют (могут иметь) следующие чрезвычайные ситуации:

- техногенного характера (дорожно-транспортные происшествия, пожары лесные, степные и бытовые, аварии на газопроводах);

- природного характера (засуха, обледенение, ливни с градом и грозой, снежные заносы, сильные шквальные ветры).

Рекомендации по реагированию на прогнозы чрезвычайных ситуаций.

1. В целях повышения надёжности снабжения объектов производственной и социальной сферы энергоносителями и теплоносителями:

- предусмотреть плановые мероприятия по обеспечению технической защиты систем газоснабжения, энергетики, водозаборных устройств и других объектов жизнеобеспечения населения от несанкционированного проникновения на них и нарушения режимов безопасного функционирования;

- проработать вопросы о подаче газа и электроэнергии объектам теплоэнергетики от двух и более газопроводов, линий электропередач, объектов водоснабжения;

- реализовать меры, обеспечивающие создание предприятиями и организациями теплоэнергетического комплекса, МУП ЖКХ муниципальных образований необходимых резервов финансовых и материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовку и поддержание в постоянной готовности сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС на системах жизнеобеспечения;

- создать необходимые запасы топлива (включая аварийное и резервное). Восстановить работоспособность объектов хранения и подачи резервного топлива на газовых котельных;

- проводить тренировки и практическую проверку готовности аварийно-восстановительных формирований к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения в условиях опасных природных явлений и низких температур.

2. Планировать и осуществлять переподготовку специалистов и руководителей, занимающихся эксплуатацией потенциально опасных объектов, систем жизнеобеспечения с целью повышения их профессионального уровня в общей системе управления рисками и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

3. Создать и вести базу данных по источникам потенциальной опасности, объектам теплоэнергоснабжения, состоянием их аварийности, обеспеченностью материальными ресурсами для проведения профилактических и ремонтно-восстановительных работ, а также по территориям повышенного риска от опасных природных явлений (наводнений, паводков, экзогенных процессов).

4. Использовать возможности единых дежурно-диспетчерских служб – 01 (ЕДДС-01) муниципальных образований для контроля за техногенной и природной безопасностью на системах жизнеобеспечения населения и адекватному реагированию на ранней стадии возникновения аварийных ситуаций, по недопущению их перерастания в чрезвычайные ситуации. В период прохождения паводков и осложнения лесопожарной обстановки через ЕДДС-01 осуществлять контроль за уровнями рек, динамикой подтопления территорий, возникновением очагов лесных пожаров.

5.Организовать выполнение профилактических мероприятий на постоянной основе:

- проведение разъяснительной работы по профилактике острых кишечных инфекций, острого вирусного гепатита «А», социально значимых болезней (СПИД, парентеральные гепатиты, туберкулез и т.п.);

- проведение вакцинации населения от гриппа. Особое внимание на представителей «группы риска»: медицинских работников, педагогов, работников сферы обслуживания и учащихся общеобразовательных учреждений;

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по профилактике антропозоонозных инфекций: туляремии, гемморрагической лихорадки с почечным синдромом (вакцинопрофилактика, дератизационные мероприятия, защитные мероприятия территории населенных пунктов и мест хранения продуктов питания от грызунов);

- проведение мероприятий по профилактике клещевого энцефалита и бореллиоза (разъяснительная работа среди населения о правилах защиты от клещей, вакцинопрофилактика).

6. В период лесных пожаров организовать контроль (объезд, обход) воздушных линий электропередач, распределительных устройств (ОРУ, ЗРУ), головных трансформаторных подстанций, находящихся в лесных массивах. Определить и контролировать территории с жилыми домами и предприятиями находящимися в зоне риска при лесных пожарах. Предусмотреть систему экстренного оповещения и недопущения гибели людей, имущества при лесных пожарах.

7. В период весенне-летнего половодья:

- организовать дежурство аварийных бригад и спасательных команд, оснащенных необходимым имуществом и оборудованием по действующим нормативам;

- организовать информационное взаимодействие с главами соседних муниципальных образований и владельцами гидротехнических сооружений (ГТС);

- осуществлять постоянный контроль за состоянием ГТС, мостовых сооружений, берегоукрепительных дамб и обеспечить их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод;

- создать в необходимых объемах и номенклатуре запасы материально - технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС и первоочередного жизнеобеспечение населения;

- провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним.

Обеспечение пожарной безопасности.

Источники пожарной опасности на территории поселения могут быть природного  и техногенного характера.

Наиболее вероятными источниками ЧС природного характера считаются пожары лесных, степных и хлебных массивов. Горючим материалом в них является растительный покров, различного вида травы, хлебные злаки, технические культуры, кустарники, камыш. Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде. В летний период показатель горимости как правило составляет 4, 5 класс пожарной опасности.

Слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которой незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

На территории поселения отсутствуют пожарное депо; имеется добровольно-пожарная дружина с собственным автомобилем.

Таблица 5-2 Силы и средства противопожарных формирования МО Ташлинский район

| № п.п | Населенный пункт | Количество ПЧ (ОН) | Количество л/с в деж. смене | Вид и количество техники в боевом расчете | Кол-во рукавов в боевом расчете |  |  | % укомплектованности ПТВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 51 | 66 | 77 |  |
| 1. | с. Ташла | 1 | 5 | ЭЙД-131, АЦ-40 ГАЗ-66, АЦ-40 ЗИЛ-130 приспособленный | 2 | 2 | 3 | 100% |

Таблица 5-3 Силы и средства добровольной пожарной охраны МО Вязовский сельсовет

| № п/п | Населенный пункт | Кол- во ДПД (ДИК) | Режим работы | Кол-во л/с в деж. смене | Вид и кол-во техники в боевом расчете | Место стоянки | Кол-во рукавов в боевом расчете |  |  | % укомплектов анности ПТВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 51 | 66 | 77 |  |
| 1. | с. Вязовое | 2 | круглосуточно | 2 | ЗИЛ-130 АЦ-40 | бокс | 2 | 2 | - | 60 |

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 1223-ФЗ). Населенные пункты сельсовета расположены вблизи от районного центра – с. Ташла и находятся на расстоянии от 9 до 20 километров. По времени прибытия, теоретически, пожарная часть, расположенная в с. Ташла удовлетворяет требованиям регламента о требованиях пожарной безопасности. Пожарная безопасность в селе обеспечивается также силами добровольной пожарной дружины.

Согласно региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области (рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей - 0,2 машины). Согласно нормативам в Вязовском сельсовете, с численностью населения – 1020 чел.  должен быть 1 автомобиль. В ДПД имеется два приспособленных автомобиля.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц от пожаров, необходимо выполнение основных положений технического регулирования в области пожарной безопасности и выполнение общих требований пожарной безопасности  к объектам защиты, в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам. Требования пожарной безопасности установлены Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технические регламенты о требованиях пожарной безопасности»;

На территории поселения предлагается использовать источники  наружного противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Населенные пункты должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Для обеспечения пожарной безопасности сельсовета, необходимо: организация ДПД согласно требованиям федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (принят ГД ФС РФ 04.07.2008). Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов и цели их планируемого использования.

Графически планируемые границы населенных пунктов МО Вязовский сельсовет показаны на карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карты разработаны в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Село Вязовое

Проектом генерального плана предлагается включение в планируемые границы населенного пункта следующих кадастровых кварталов и земельных участков:

1. Кадастровый квартал: 56:31:0403001. Основную часть данного квартала занимают существующие объекты индивидуальной жилой застройки и общественно-деловые здания. На свободных территориях в северной и юго-западной части планируется освоение под жилищное строительство. В западной и юго-восточной части квартала выделяются производственные зоны, где в настоящее время расположены объекты агропромышленного комплекса, проектом планируется упорядочивание и развитие данных объектов.

Площадь населенного пункта в планируемых границах составит 255 га.

Село Чернышовка

Проектом генерального плана предлагается включение в планируемые границы населенного пункта следующих кадастровых кварталов и земельных участков:

1. Часть кадастрового квартала: 56:31:0402001, которая расположена южнее а/д подъезд к пос. Криницы от а/д Илек–Ташла–Соболево. Основную часть данной территории занимают существующие объекты индивидуальной жилой застройки, где выделяется жилая зона. В жилой зоне возможно уплотнение существующей застройки. В западной части квартала выделяется зона сельскохозяйственного использования, предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Площадь населенного пункта в планируемых границах составит 55.7 га.

Село Шумаево

Проектом генерального плана предлагается включение в планируемые границы населенного пункта следующих кадастровых кварталов и земельных участков:

1. Кадастровый квартал: 56:31:0401001. В северной части данного квартала располагаются объекты общественно-делового назначения и индивидуальной жилой застройки. На свободных территориях в северо-западной и северо-восточной части планируется освоение под жилищное строительство. В южной половине квартала расположены существующие объекты агропромышленного комплекса. В настоящее время производственные территории используются экстенсивно, возможно дополнительное размещение объектов агропромышленного комплекса

Площадь населенного пункта в планируемых границах  составит 133 га.